Bauvorhaben		BV

Gewerk			Systemtrennwände

Herstellerinformation

Strähle Raum-Systeme GmbH

Strähle Raum-Systeme Borkheide GmbH

www.straehle.de

info@straehle.de

Inhaltverzeichnis

1	Technische Vorbemerkungen Systemtrennwände System 2000_Nature	2

1.1	Allgemeine technische Beschreibung	2

1.2	Wandaufbau, Komponenten, Zubehör	2

1.3	Materialien und Oberflächen	6

1.4	Schallschutz	8

1.5	Raumakustik	8

1.6	Sonstiges / Optionales	11

2	Kriterien	14

3	Leistungsverzeichnis Wandelemente	15

3.1	Trennwand-Ganzglaselemente	15

3.2	Trennwand-Vollelemente	16

3.3	Trennwand-Türelemente	19

3.4	Anschlüsse und Verbindungen	23

3.5	Optionales Zubehör zu Systemtrennwänden	25

4	Stundenlohnarbeiten	30

5	Zusammenstellung	30

# Technische Vorbemerkungen Systemtrennwände System 2000_Nature

## Allgemeine technische Beschreibung

Die Ausschreibung umfasst versetzbare Systemtrennwände, die als Fertigteile an der Baustelle angeliefert und dort durch einfache Montagevorgänge montiert werden. Die Trennwände sind ohne Materialverlust leicht versetzbar.

Grundlage des hochflexiblen und modular aufgebauten Trennwandsystems 2000 in Schalenbauweise ist der patentierte Strähle Systemständer mit integrierter Einhängevorrichtung für Beplankungen, Verglasungen und Organisationssysteme, der über Justierelemente im Sockelbereich ausgerichtet wird.

Das Einsetzen und Austauschen von Voll-, Glas- oder Akustikelementen ist gewährleistet. Eine Vielzahl an Zargen- und Türvarianten ergänzen das System.

Mit dem modularen Aufbau der Systemwand ist eine hohe Gestaltungsvielfalt sichergestellt.

Die Wanddicke der Grundvariante beträgt 100 mm.

Mit dem Einhängeprinzip aller Schalen ist ein einfaches Demontieren und Remontieren der Systemwand ohne Austausch von Clipleisten und Befestigungsmitteln gewährleistet. Im Umbaufall sind die gleichen bauphysikalischen Eigenschaften der Systemwand dadurch sichergestellt. Aufgrund der hygroskopischen Eigenschaften von Holz und deren Abhängigkeit zu den umliegenden klimatischen Bedingungen, können Schwankungen und leichte Abweichungen der Abmessungen und Fugenmaße auftreten.

## Wandaufbau, Komponenten, Zubehör

#### Unterkonstruktion

Anschlussprofile an Boden, Decke und Wand aus Aluminium. Die Profile sind zweiteilig, schallschutztechnisch entkoppelt und im Standard als gleitende Anschlüsse ausgebildet. Ein Ausgleich von Bautoleranzen und Baubewegungen im Deckenanschluss ist bei Vollwänden mit +/- 15 mm bzw. bei Glaswänden mit +/- 10 mm im Gesamten gewährleistet. Bei raumhohen Zargen +/- 5 mm.

U-Profile im Wand-, Boden- und Deckenbereich sind nicht zulässig.

Durch den Einsatz von höheren Anschlussprofilen bzw. einem teleskopförmigen Aufbau der Profile ist, als Sonderlösung, der Toleranzbereich objektspezifisch erweiterbar.

Der Bodenanschluss ist im Standard als 50 mm hoher Sockel mit 20 mm Rücksprung zur Wandebene ausgebildet. Optional abweichende Maße für die Sockelhöhe möglich.

Der Deckenanschluss beträgt im Standard 35 mm mit 20 mm Rücksprung zur Wandebene, optional 50 mm. Andere Maße und Teleskopanschlüsse sind optional möglich.

Der Wandanschluss beträgt 32,5 mm an Massiv- oder Leichtbauwände. Andere Maße und Teleskopanschlüsse sind optional möglich.

Die Systemfuge der Elemente beträgt 5 mm. Dieses Maß darf nicht überschritten werden. Die Systemfuge ist organisierbar, sodass Organisationselemente ohne Kederdichtungen an jeder Systemfuge im Standard eingehängt werden können.

Der Systemständer ist aus kalt gewalztem, verzinktem Stahl mit 1,5 mm Stärke als Systembauteil gefertigt. Er ist zusätzlich pulverbeschichtet in RAL 7016 matt. Eine integrierte 32 mm Rasterlochung gewährleistet das präzise Einhängen aller Beplankungen und bildet in der Systemfuge gleichzeitig das serienmäßig integrierte Einhängesystem für Organisationselemente. Die Materialdicke der vertikalen Stahlständer mit Regalraster darf 1,5 mm nicht unterschreiten.

Der Systemständer ist mit einem Stellfuß versehen und stufenlos in der Höhe verstellbar, sodass die Stahlunterkonstruktion auf eine Höhe nivelliert werden kann. Der Ständer ist mit Aussparungen zur horizontalen Durchführung von Installationsleitungen im Wandhohlraum versehen, die eine Verkabelung vertikal und horizontal innerhalb des Wandsystems gewährleisten. Passende Querkämpferprofile bilden die Querausteifung bzw. ermöglichen freie horizontale Teilungen

Zur Dämmung der Systemwand werden nur hochwertige Dämmstoffe wie Mineralwolle und Blockschäume verwendet. Optional ist das System als Voll- und Glaswand auch mit Materialien der Baustoffklasse A dämmbar. Alle Dämmstoffe werden so eingebracht, dass ein Setzen des Materials ausgeschlossen ist.

#### Glaselemente mit Frontbündiger Verglasung oder Mittelverglasung

Alle Glaselemente sind als 2-teiliges Rahmensystem mit Holzverglasungsprofilen ausgeführt. Die Ansichtsbreite der vertikalen und des unteren horizontalen Verglasungsrahmen beträgt 35 mm. Das obere horizontale Profil hat eine Ansichtsbreite von 50 mm. Die Eckverbindung ist auf Gehrung verarbeitet und sichtbar verschraubt.

Eine sichtbare Befestigung von Glasleisten ist nicht zulässig. Die Verglasungsrahmen werden jeweils von beiden Seiten in die Ständerkonstruktion eingehängt. Die Befestigungsteile sind unsichtbar ausgeführt. Ein Austauschen einzelner Glasfelder, sowie ein Tausch von Glas und Beplankung durch einfache Montagevorgänge ist gewährleistet. Verglasungen können ohne Unterbrechungen raumhoch ausgeführt werden. Deckenblenden, welche die Transparenz einschränken sind nicht zulässig.

##### Glaselemente mit Frontbündiger Verglasung (Doppelverglasung):

| Typenbezeichnung | Schalldämmung | Glas Seite 1 | Glas Seite 2 | System | Wanddicke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.NT.42 | Rw,P 42 dB | ESG 5 mm | ESG 6 mm | System 2000 | 100 mm |
| 20.NT.47 | Rw,P 47 dB | ESG 6 mm | ESG 8 mm |  |  |
| 20.NT.49 | Rw,P 49 dB | ESG 6 mm | VSG-Si 8 mm |  |  |
| 20.NT.51 | Rw,P 51 dB | ESG 8 mm | VSG-Si 8 mm |  |  |
| 20.NT.52 | Rw,P 52 dB | VSG-Si 8 mm | VSG-Si 8 mm |  |  |

##### Die o.g. Verglasungsarten können optional mit Durchlauf- oder Sichtschutz ausgeführt werden.

##### Ausführungsarten:

- Bedruckung in ganz- oder teilflächiger Optik.

- Folienbeklebung in ganz- oder teilflächiger Optik.

- Sichtschutz mit Horizontal-Jalousien, Bedienung manuell über Drehknopf oder elektrisch.

#### Vollwandelemente

Beplankungen können wie folgt ausgeführt werden:

- 19 mm Flachpressplatte melaminharzbeschichtet oder HPL-beschichtet oder furniert

- Absorberkassette aus perforiertem Holzwerkstoff (furniert oder HPL-beschichtet)

##### Detaillierte Materialbeschreibung siehe Kapitel 1.3

##### Vollwandelemente mit Holzwerkstoff-Beplankung

| Typenbezeichnung | Schalldämmung | Aufbau Vollelement | System | Wanddicke |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.VW.45 | Rw,P 45 dB | 2x 19 mm Mela | System 2000 | 100 mm |
| 20.VW.49 | Rw,P 49 dB | 2x 19 mm Mela + 1x 9,5 mm GK |  |  |
| 20.VW.53 | Rw,P 53 dB | 2x 19 mm Mela + 2x 9,5 mm GK |  |  |

#### Türelemente: Zargen

Die Zargenprofile sind aus Holzwerkstoffen gefertigt. Die Ecken sind stumpf mit einer kraftschlüssigen Eckverbindung hergestellt. Die Verschraubung mit der Unterkonstruktion erfolgt sichtbar.

Oberkanten der Zargen entsprechen der Oberkante der Verglasung oder der Beplankung.

Die Zargen sind mit dreidimensional verstellbaren Bandaufnahmen für Edelstahl-Bänder mit einer Länge von 120 mm ausgestattet.

Die tragende Unterkonstruktion der Zarge entspricht dem Trennwandsystem 2000 mit Systemständer-Bauweise.

Im Standard-Zargensystem lassen sich alle Türvarianten (Holz, Glas, Alurahmen) als Baukastensystem einsetzen.

##### Standard Zargenabmessungen

Standard-Zargenbreite:
Türblattdicke ≤ 64 mm:		1.080 mm

Türblattdicke > 64 mm:		1.150 mm

Bei diesen Standard-Zargenbreiten ergibt sich ein lichtes Durchgangsmaß von mind. 900 mm bei 90° geöffnetem Türflügel.

Standard-Zargenhöhen, unabhängig von der Türblattdicke: 2.115 mm und 2.435 mm.

Abweichende Abmessungen sind möglich.

##### Zarge Typ STZ Standardzarge, Türblatt bandseitig bündig

Holzzarge mit Einfachfalz, als zweiteilige Variante verfügbar. Die Ansichtsbreite der Spiegel beträgt beidseitig 45 mm. Verwendbar für Türblattdicken40 mm.

##### Zarge Typ GBZ Gegenbandzarge:

Holzzarge mit Doppelfalz, als zweiteilige Variante verfügbar. Die Ansichtsbreite der Spiegel beträgt bandseitig 50 mm, bandgegenseitig 80 mm. Verwendbar für Türblattdicke 100 mm.

#### Türelemente: Türblätter

Alle Drehtüren sind an der Türunterkante mit einer absenkbaren Bodendichtung mit Höckerschwelle aus Aluminium ausgestattet. Die Höckerschiene ist aus Aluminium eloxiert E6EV1 und wird sichtbar an den Boden geschraubt.

Die Schalldämmwerte gelten für einflüglige Türen mit Standardhöhe von ca. 2,1 m. Bei höheren Türen und/oder zweiflügligen Türen können Minderungen entstehen.

#### Holzrahmentürblatt

| Typenbezeichnung | Türblattdicke | Schalldämmung | Glasart | Schallschutzklasse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HR40.32 | 40 mm | Rw,P 32 dB | 8 mm ESG | SSK I |
| HR40.37 |  | Rw,P 37 dB | 12 mm VSG-Si | SSK II |
| HR100.42 | 100 mm | Rw,P 42 dB | ESG 6 + ESG 8 mm | SSK III |

##### Holzrahmentür Typ HR40

Holz-Rahmentür 40 mm dick inkl. Mittelverglasung, stumpf einschlagend, Glasscheiben-Ausführung je nach Schallschutz-Anforderung. Umlaufend einteiliger Holz-Rahmen mit einer Ansichtsbreite von 75 mm.

##### Holzrahmentür Typ HR100

Holz-Rahmentür 100 mm dick mit zweischaliger Verglasung und beidseitiger Flächenbündigkeit zur Zarge. Kanten-Ausführung mit Doppelfalz und Überschlagdichtung. Umlaufend einteiliger Holz-Rahmen mit einer Ansichtsbreite von bandseitig 95 mm und bandgegenseitig 65 mm.

#### Volltürblatt

| Typenbezeichnung | Türblattdicke | Schalldämmung | Schallschutzklasse |
| --- | --- | --- | --- |
| VT41.32 | 41 mm | Rw,P 32 dB | SSK I |
| VT41.38 |  | Rw,P 38 dB | SSK II |
| VT64.38 | 64 mm | Rw,P 38 dB | SSK II |
| VT64-PT.38 |  | Rw,P 38 dB | SSK II |
| VT100AR.42 | 100 mm | Rw,P 42 dB | SSK III |
| VT100AR.45 | 100 mm | Rw,P 45 dB | SSK III |
| VT100AR.47 | 100 mm | Rw,P 47 dB | SSK IV |

##### Volltür Typ VT41

Volltürblatt 41 mm dick, stumpf einschlagend, Mittellagen-Aufbau als Vollspan- oder Schalldämmaufbau je nach Schallschutz-Ausführung.

##### Volltür Typ VT64

Volltürblatt 64 mm dick, stumpf mit Leibungsfalz einschlagend, Mittellagen-Aufbau als Schalldämmaufbau je nach Schallschutz-Ausführung.

Für erhöhten Schallschutz Verwendung von Doppelfalzzarge optional möglich.

##### Volltür Typ VT64-PT

Volltürblatt 64 mm dick, stumpf mit Leibungsfalz einschlagend. Einbau mit beidseitig verdeckter Aluminiumzarge und Türportal-Beplankung, je Ansichtsseite bestehend aus zwei aufrechten Seitenteilen und einem Oberteil, verbunden mit Verbindungsbeschlag mit Haarfuge.

##### Volltür Typ VT100AR

Türblatt mit innenliegendem Aluprofilrahmen, beidseitig überdeckt von 19 mm Flachpress-Spanplatten. 100 mm dick mit beidseitiger Flächenbündigkeit zur Zarge, Kanten-Ausführung mit Doppelfalz und Überschlagdichtung.

#### Türbeschläge

##### Bänder

Bänder als Dreirollenbänder für Objekttüren mit filigraner Zargenansicht. Kompakte und stabile Einheit aus Band und Aufnahmeelement mit komfortabler 3D-Verstellung.

Ausführung als Edelstahlband VX mit einer Länge von mind. 120 mm, bei Türen mit erhöhten Anforderungen mind. 160 mm. Ab einer Türblatthöhe von 2500 mm wird ein drittes Band zusätzlich verwendet.

##### Drücker

Drückergarnitur mit Gleitlager (SGL), geprüft nach EN 1906 Klasse 4. 8 mm (9 mm bei Panik, Feuer- und Rauchschutz) Vierkantspreizstift, Spezialmadenschrauben und Gewindebeschichtung, Befestigung beidseitig unsichtbar. Drücker festdrehbar gelagert in hochstabiler Kunststoffunterkonstruktion mit Stütznocken und integrierter Federunterstützung für exakte 90° Stellung und zur Entlastung der Schlossfeder.

Türdrücker in 90°-eckiger L-Form als Rundstab, Edelstahl, gekröpfte Ausführung bei Rahmentüren, bei Brandschutz- und Rauchschutztüren als FH-Ausführung mit return. Bei Volltüren mit Rundrosetten, bei Rahmentüren mit Ovalrosetten, jeweils mit Schlüsselrosette.

##### Schloss

Einsteckschloss mittige Ausführung, rechts / links verwendbar nach DIN 18251-2

Klasse 3 für Objekttüren mit hoher Benutzerfrequenz. Türschloss in Flüsterkomfortausstattung zur Geräuschminimierung.

##### Absenkdichtung

Automatische Türabsenkdichtung der Fa. Planet für alle Flügeltüren, Modell je nach Türtyp. Bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei Unebenheiten, Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis 22 mm. Dichtlippe aus Silikon, seitliche Befestigung, Profil aus Aluminium. Schwelle Aluminiumprofil, Breite 40 mm.

##### Bodentürstopper

Bodentürpuffer rund aus Edelstahl mit schwarzem Gummiring.

##### Aufgesetzter Obentürschließer

Dorma TS 98 XEA Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 im XEA-Design mit CE-Kennzeichnung. Mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104. Schließgeschwindigkeit, Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel von vorn einstellbar. Türblattmontage auf der Bandseite. Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem. DIN-L und DIN-R verwendbar, mit Gleitschiene.

##### Integrierter Obentürschließer

G-U VTS 735 EN 3-5. Im Türblatt integrierter Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154. Herzkurventechnik ermöglicht ein extrem leichtes sowie komfortables Öffnen und Begehen der Tür. Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN SPEC 1104 und DIN 18040. Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung sind im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar. Öffnungsbegrenzung mechanisch gedämpft. DIN -L und DIN-R verwendbar, mit Gleitschiene. Max. Türöffnungs- und Schließwinkel bis 120°.

#### Wandorganisation

Ein umfangreiches Organisationszubehör, das einfach in die Wand eingehängt wird, verbindet maximale Flexibilität mit hoher Ästhetik und sorgt für ein individuelles und motivierendes Arbeitsumfeld.

##### Vertikale Organisation (serienmäßig)

Die Trennwände mit patentiertem Systemständer beinhalten bereits in der Grundausstattung ein vertikales Organisationssystem auf Basis der 5 mm breiten Rasterfugen im 32 mm-Rastersystem. Die Elemente werden dabei durch die senkrechten Fugen direkt in die Wandunterkonstruktion eingehängt und bilden eine optische und funktionale Einheit mit der Wand. Die Organisationselemente lassen sich ohne Werkzeug einhängen und individuell anordnen.

Beispiele Organisationsmöglichkeiten:

- Türschilder

- Mittelhaken

- Garderobenhaken

- Kleiderbügel

- Bilderhaken

- Fachböden

- Whiteboards

- Knopfmagnete

- Weißwandstifte und Wischer

## Materialien und Oberflächen

#### Unterkonstruktion

Vertikaler Konstruktionsständer und Querkämpfer aus gewalztem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 (sichtbarer Fugengrund).

Boden-, Decken- und Wandanschluss-Schienen als zweigeteilte, schallentkoppelte Aluminiumprofile, natur eloxiert E6EV1 oder RAL 9016 / RAL 7016. Optional sind weitere Pulverbeschichtungen nach RAL oder Eloxaltöne möglich.

#### Verglasungsprofile

Holzprofile in Eiche furniert und seidenmatt klar lackiert. Andere Furniere sind optional möglich.

#### Beplankungen

##### Paneele Melamin

Die Trennwandschalen sind elementiert, aus 19 mm starken 3-Schicht Gütespanplatten nach DIN 68761 hergestellt. Baustoffklasse B2, Emissionsklasse E1. Die Trennwandschalen sind melaminharzbeschichtet, nach Farbkarte Weiß ähnlich RAL 9016 oder Lichtgrau ähnlich RAL 7035 angeboten. Sämtliche Kanten der Trennwandschalen sind auch dort, wo diese optisch nicht in Erscheinung treten, mit 0,8 mm starken ABS-Kanten in Wandfarbe belegt.

##### Paneele HPL / Schichtstoff

Die Trennwandschalen sind elementiert, aus 19 mm starken 3-Schicht Gütespanplatten nach DIN 68761 hergestellt. Baustoffklasse B2, Emissionsklasse E1. Die Trennwandschalen sind mit 0,8 mm HPL beschichtet, nach Farbkarte Weiß ähnlich RAL 9016 oder Lichtgrau ähnlich RAL 7035 angeboten. Sämtliche Kanten der Trennwandschalen sind auch dort, wo diese optisch nicht in Erscheinung treten, mit 0,8 mm starken ABS-Kanten in Wandfarbe belegt.

##### Paneele Echtholzfurnier

Die Trennwandschalen sind elementiert, aus 19 mm starken 3-Schicht Gütespanplatten nach DIN 68761, hergestellt. Baustoffklasse B2, Emissionsklasse E1. Die Trennwandschalen sind mit Echtholzfurnier (z.B. Eiche) belegt und lackiert. Die Rückseite ist mit einem Gegenzug belegt und ebenfalls lackiert. Kanten sind 1 mm starke Umleimer, passend zum Furnier der Wandschale, sauber verschliffen und lackiert.

##### Paneele Stoff

Gekantete Metallwandpaneele 0,70-1,0 mm el. verzinkter Stahl. Kantung umseitig 19 x 19 mm. Sichtseiten außen belegt mit Stoff der Kollektion Camira Lucia (verschiedene Designs zur Auswahl). Andere Stoffkollektionen nach Prüfung möglich (akustische Durchlässigkeit, Abmessungen etc.).

##### ALTERNATIV: Absorber

Trennwandabsorber in Kassettenbauweise zur flächenbündigen Integration in Systemtrennwände. Der ein- oder beidseitige Einbau ist möglich. Holzbauweise (HPL oder furniert und lackiert). Die Absorberdicke beträgt 50 oder 60 mm.

#### Zargen

Holzzargen mit Eiche furniert und seidenmatt klar lackiert. Andere Furniere sind optional möglich.

#### Türblätter

##### Volltürblatt HPL

Volltürblatt mit HPL Schichtstoff belegt, d=0,8 mm Weiß ähnlich RAL 9016, Massivholz-Einleimer aus Rot- oder Hellholz mit Hartfaser-Deck, klar lackiert. Andere Farbtöne und dazu passende Kantenlackierung sind optional möglich.

##### Volltürblatt Furnier

Volltürblatt mit Echtholzfurnier belegt und mit UV-Walzlack lackiert. Massivholz-Einleimer aus Rot- oder Hellholz mit Hartfaser-Deck, klar lackiert bzw. optional passende Holzart zu Furnieroberfläche.

##### Holz-Rahmen-Türen

Holzrahmen in Eiche furniert und seidenmatt klar lackiert. Andere Furniere sind optional möglich.

#### Türseitenteilelement, Holz-Schalterpaneel

Holz-Paneel in Eiche furniert und seidenmatt klar lackiert. Andere Furniere sind optional möglich.

#### Dichtungen

Türdichtungen und Verglasungsdichtungen sind in der Farbe Grau ausgeführt.

## Schallschutz

Die Schalldämmwerte der Wand- und Türelemente sind über Prüfzeugnisse anerkannter und unabhängiger Institute nachgewiesen. Die Schalldämmeigenschaften sind im System auch nach Umbauten in gleicher Form gewährleistet. Das Um- und Aufrüsten bereits montierter Trennwände und Türen auf eine andere Schallschutzklasse ist gewährleistet.

Schalldämmwerte als Rw,P im Prüfstand nach DIN EN ISO 10 140 und DIN 4109 gemessen.

Für den Nachweis, dass die Anforderungen erfüllt werden, sind mit dem Angebot Prüfzeugnisse eines anerkannten Prüfinstitutes einzureichen.

## Raumakustik

Die Hochleistungs-Absorberelemente eignen sich optimal zur akustischen Ertüchtigung von Räumen, im Besonderen zur Reduzierung der Nachhallzeit. Die schallabsorbierenden Eigenschaften der Absorberkassette sind geprüft nach DIN EN ISO 354.

#### Holz-Absorberkassette zur Integration in Trennwandsysteme, perforiert oder geschlitzt

Holz-Absorberkassette aus Holzwerkstoffrahmen (B2), Ausfachung durch Wabenplatte, Oberfläche perforiert, Randabstand ca. 5 mm, Rückwand aus korrosionsbeständigem Stahlblech (Dicke 2 mm), Einbau Kassette einseitig und beidseitig möglich. Standard-Perforation mit 1,2 x 4,0 mm, weitere Perforationen optional möglich.

Die raumakustische Komponente basiert auf einem Schichtaufbau aus porösen und perforierten Materialien in Kombination mit schallabsorbierenden Vlieswerkstoffen.

|  | Typenbezeichnung | Perforation | αw |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard | 7000-050-H1-P14 | Rg 1,0 x 4,0 mm | 0,7 |
|  | 7000-050-H2-P14 |  |  |
| Optional | 7000-050-H1-S01 Einseitig in Trennwand verbaut | Geschlitzt 3,0 – 16 mm | 0,75 |

Schalldämmung 100 mm Trennwand, einseitig verbaut: 	max. 48 dB

Schalldämmung 100 mm Trennwand, beidseitig verbaut: 	max. 46 dB

## Sonstiges / Optionales

#### Überströmelement ÜS60

Überströmelement ÜS60 als Aluminium-Rahmenkonstruktion mit innenliegender, schallgedämmter Luftführung. Das Element wird verdeckt im Wandzwischenraum von Vollwandelementen eingebaut. Die Anordnung der Überströmelemente kann vertikal am Ständer erfolgen oder horizontal im Bereich des Bodenanschlusses, des Deckenanschlusses oder oberhalb der Zargen-Querfuge.

Der Luftaustausch erfolgt durch einen Druckunterschied zwischen Zuluft- und Abluftzone (üblicherweise zwischen Büro und Flur). Als Einströmöffnung bei vertikalem Einbau dient eine 10 oder 20 mm breite Systemfuge, bei horizontalem Einbau verdeckt im Rücksprung zum Sockel bzw. zur Deckenfuge.

Das Überströmelement gibt es in 200 mm oder 500 mm Breite, die Standardlängen sind 800 mm und 400 mm. Das gewünschte Maß der Schalldämmung sowie des Luftdurchsatzes kann durch die Anzahl der Überströmer variiert werden.

|  | ÜS60 200 mm Breite | ÜS60 500 mm Breite |
| --- | --- | --- |
| Verfügbare Längen | 800 mm 400 mm | 800 mm |
| Systemfuge bei vertikalem Einbau | 10 mm | 20 mm |
| Schalldämmung | Rw,P 29 dB | Rw,P 36 dB |
|  | Dn,e,w 46 dB (bei 1 Stk.) | Dn,e,w 50 dB (bei 1 Stk.) |
|  | Dn,e,w 43 dB (bei 2 Stk.) |  |
|  | Dn,e,w 41 dB (bei 3 Stk.) |  |
| Volumenstrom / Druckdifferenz je ÜS60 Element bei 800 mm Länge (Bei 400 mm Länge ca. ½ Wert Volumenstrom) | 2 Pa ¦ 19 m³/h | 2 Pa ¦ 27 m³/h |
|  | 5 Pa ¦ 30 m³/h | 5 Pa ¦ 39 m³/h |
|  | 8 Pa ¦ 39 m³/h | 8 Pa ¦ 52 m³/h |
|  | 10 Pa ¦ 42 m³/h | 10 Pa ¦ 56 m³/h |
|  | 15 Pa ¦ 52 m³/h | 15 Pa ¦ 70 m³/h |
|  | 20 Pa ¦ 61 m³/h | 20 Pa ¦ 82 m³/h |
|  | 25 Pa ¦ 68 m³/h | 25 Pa ¦ 92 m³/h |
|  | 30 Pa ¦ 76 m³/h | 30 Pa ¦ 105 m³/h |

#### Hochschalldämmende Bereiche optional mit Schwellen unter Trennwänden

Vor Montage der Trennwände und vor Estrichaufbau werden zur schalltechnischen Trennung des Estrichs Schwellen für die Trennwände in den Bereichen mit erhöhten Schalldämm-Anforderungen montiert.

Die Schwellen sind aus einem gehobelten und allseits imprägnierten Holzprofil hergestellt. Die Befestigung erfolgt im Abstand von ca. 600 mm mit Schraub- und Dübelverbindungen auf dem Rohfußboden. Die Bodenaufbauhöhe wird exakt in den Trennwandachsen eingemessen und höhenmäßig als Estrichabzugskante nivelliert. Die Montage erfolgt vorab zeitversetzt zur Trennwandmontage. Die Koordination mit Estricharbeiten ist zwingend erforderlich. Im Bereich der Türen werden die Schwellen unter dem Türblatt auf ca. 25 mm verjüngt ausgeführt. Die Bodentrennungsfuge wird von der Auflaufschwelle abgedeckt.

#### Jalousien

Leichtmetall-Jalousien zur Montage im Scheibenzwischenraum.

Kopfschiene: 	25 x 25 mm

Lamellen: 	Aluminium-Legierung mit hoher Zugfestigkeit, Breite 25 mm (bzw. 16 mm bei F30-Verglasungen)

Unterschiene: 	19 x 10 mm, seitlich transparente Kunststoffendkappen.

Jalousienfarbe: 	ähnlich RAL 9006, optional weitere Farben nach Abstimmung

Lamellen-Tragelemente:

Hochwertige, farblich auf die Lamellen abgestimmte Leiterkordel.

Stegabstand: 	25 mm Lamellenbreite: 21,5 mm

16 mm Lamellenbreite: 12,0 mm

Aufzugschnüre: 	Durchmesser 1,4 mm, mit Seele, farblich auf die Lamellen abgestimmt.

Mechanik: 	Alle Metallteile durch Glanzverzinkung und Passivierung korrosionsfest.

##### Manuelle Jalousien

Jalousien permanent gesenkt, nur wendbar. Wendemöglichkeit bis ca. 180°. Drehknopf aus Aluminium silber eloxiert, Durchmesser 25 mm, in Systemfuge befestigt. Die integrierte Rutschkupplung verhindert Überdreh-Beschädigungen. Maximale Jalousiegröße 4 m².

##### Elektrische Jalousien

Jalousien-Funktionen Wenden, Senken und Heben. Aufzug und Wenden durch geregelten 24 Volt Gleichstrommotor (SMI-Motor) mit integrierter Elektronik für optimierten Synchronlauf. Paralleles Ausrichten des Lamellenpaketes in der oberen Endlage durch eine in der Unterschiene integrierte speziell entwickelte Schnurbremse. Maximale Jalousiegröße 4,5 m².

Bedienung standardmäßig durch einen mechanisch verriegelten Wandtaster, optional durch Funk oder BUS.

BUS-fähig für: KNX-, LON-, SMI-BUS-Systeme (zusätzlicher Aktor nötig). Zweite Bedienstelle gegen Aufpreis möglich.

Unterbringungsort von Verteiler-, Terminal- und Switchboxen:

Türseitenteil / Vollwand oder bauseitig revisionierbarer Hohlraum

Unterbringungsort Netzteile: Außerhalb der Strähle-Trennwand. Netzteile benötigen Luftzirkulation, um Überhitzung zu vermeiden. Montage auf feuersicherer Unterlage, Abdecken und Einbau in Dämmmaterial nicht möglich!

Variante KlickFix

Maximal 10 Jalousien lassen sich über Terminalboxen zu einer Gruppe verbinden. Mehrere Gruppen können zu einer Einheit kombiniert werden. Verkabelung der Komponenten durch vorkonfektionierte Steckverbinder.

Anschluss eines Tasters an der vordersten Terminalbox der Gruppe. Ein zusätzliches Steuergerät ist nicht notwendig.

Variante ObjektBlind

Gruppengröße maximal 16 Jalousien. Die Gruppenbildung erfolgt durch paralleles Anschließen der Jalousien, Taster und Netzteile ohne spezielle Verteilerdosen. Verkabelung der Komponenten durch einen (bauseitigen) Elektriker. Ein zusätzliches Steuergerät ist nicht notwendig. Steuerung optional über Bluetooth möglich.

Zuordnung Leistungsbereiche (elektrische Jalousien)

| Beschreibung | Variante „KlickFix“ ● Standard / ○ Optional |  | Variante „ObjektBlind“ ● Standard / ○ Optional |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Strähle | bauseitig | Strähle | bauseitig |
| Jalousie liefern und montieren | ● | ---- | ● | ---- |
| Motorkabel für Jalousie liefern | ● | ---- | ● | ---- |
| Lieferung der Netzteile (1 Stk./Gruppe) | ● | ---- | ● | ○ |
| Lieferung von Terminalboxen inkl. Kabel | ● | ---- | ---- | ---- |
| Lieferung von Abzweigdosen inkl. Kabel | ---- | ---- | ○ | ● |
| Lieferung von Switchbox (bei Bedienung mit 2 Tastern) | ---- | ---- | ● | ---- |
| Lieferung der Taster (mechanisch verriegelt) | ○ | ● | ○ | ● |
| Ggf. Lieferung von Zubehör (Funksender, KNX-Aktor) | ● | ---- | ● | ---- |
| Stromzuleitung 230V bis Übergabepunkt | ---- | ● | ---- | ● |
| Verkabelung und Inbetriebnahme * | ● | ---- | ○ | ● |
|  |  |  | (Geprüfte Kabelquerschnitte und -längen verwenden, siehe Tabelle „erforderliche Kabelquerschnitte“, Leitfaden Jalousien, S.21) |  |

* Hinweis: Erfolgt die Verkabelung und Inbetriebnahme bauseits, muss nach Montage der Jalousien ein

Übergabeprotokoll erstellt werden (Nachweis für funktionsfähige Jalousien).

# Kriterien

Zusätzlich zu den allgemeinen technischen Vorbemerkungen und Beschreibungen der entsprechenden Positionen im Leistungsverzeichnis, sind nachstehende Anforderungen an die Trennwände gestellt. Der Bieter hat die Kriterienliste auszufüllen. Nicht vollständige Angaben führen zum Ausschluss vom Wettbewerb.

##### JA / NEIN

##### Demontage einzelner Wandelemente ohne Nachbarelemente demontieren zu müssen	_________

##### Wiederverwendbarkeit aller Teile bei gleicher Einbausituation	_________

##### Unterkonstruktion selbsttragend	_________

##### Unterkonstruktion justierbar, höhenverstellbar mit Gewinde	_________

##### Systemfugenbreite horizontal und vertikal 5 mm	_________

##### Anschlüsse an Bauteile als Schattenfuge zurückliegend, teleskopartig	_________

##### Schallentkoppelte Anschlussmöglichkeit der Bürowand durch geteilte

##### Verglasungsrahmen im Anschlussbereich des Rasters	_________

##### Korrosionsschutz sämtlicher Metallteile, verzinkt oder pulverbeschichtet	_________

##### Integriertes Regalsystem im Stahlständer serienmäßig	_________

##### Trennwandschalen und Glasrahmen unsichtbar befestigt	_________

##### Gleiches Grundraster der Türelemente, Glaselemente und Vollwandelemente	_________

##### Ansichtsbreite der Glasprofile 35 mm/50 mm	_________

##### Verglasung als frontbündige Verglasung mit Holzrahmen möglich	_________

##### Raumseitige und/oder flurseitige Flächenbündigkeit der Türblätter möglich	_________

##### Medienführung vertikal und horizontal im Wandhohlraum möglich	_________

##### Bohrung und Einbau von Elektrodosen in Vollwandelemente, mit nachträglichem

##### Einbringen von Elektroleitungen möglich 	_________

##### Nachträgliche Demontage von Vollwand und/oder Glaselementen durch einfaches

##### Anheben der Wandschalen möglich 	_________

##### Prüfzeugnisse Schallschutz gemäß Leistungsverzeichnis vorhanden	_________

##### Keine Hutprofile zwischen den Elementen	_________

##### Nachlieferungsgarantie von 10 Jahren auf Systemteile	_________

# Leistungsverzeichnis Wandelemente

Hinweis:

Verschiedene Varianten von Maßen, Konstruktionen und Schalldämmwerten stehen teilweise zur Wahl und sind hier optisch durch „/“ getrennt. Unzutreffendes ist zu streichen.

## Trennwand-Ganzglaselemente

#### Wandelement mit Frontbündiger Verglasung (FG), ohne Querfuge(n)

##### Konstruktion:	Modulares und flexibles Trennwandsystem in Schalenbauweise mit patentiertem Systemständer. Glasrahmen werden direkt in den Systemständer eingehängt und bilden eine statische und bauphysikalische Einheit. Die Anschlüsse an den Baukörper werden 20 mm zurückliegend zur Wandebene ausgeführt.

##### Verkabelung vertikal und horizontal im Wandsystem sind möglich.

##### Vertikale Wandorganisation ist serienmäßig in der Systemfuge integriert.

Einbausituation:	Boden: Einbau ab OK Estrich oder OK fertiger Bodenbelag möglich.
Decke: Einbau unter Rohdecke oder Abschottung möglich.

##### Abmessungen:		Elementhöhe		__________ mm

##### Elementrasterbreite	__________ mm

##### Wandstärke	 	100 mm

##### Verglasung:	      	Frontbündige Rahmenverglasung als Doppelverglasung.

##### 2-teiliges Rahmensystem mit Holzverglasungsprofilen, Ansichtsbreite 35 mm vertikal und horizontal unten, Ansichtsbreite 50 mm horizontal oben.

##### Die Verglasung ist über die gesamte Breite des Elements ungeteilt ausgeführt.

##### Glasart nach Schalldämmanforderung (siehe Kap. 1.2 Wandaufbau, Tabelle „Glaselemente mit Frontbündiger Verglasung (Doppelverglasung)“)

##### Glasart/Dicke für Schale 1: __________

##### Glasart/Dicke für Schale 2: __________

##### Oberflächen:		Glasrahmen: Holz Eiche furniert seidenmatt klar lackiert

##### Anschlussprofile: Aluminium eloxiert E6EV1 / RAL 9016 / RAL 7016

##### Bauphysikalische

##### Anforderungen: 		Bauakustik: Schalldämmmaß nach ISO 10140-02: Rw,P: _____ dB

##### Raumakustik: ohne besondere Anforderungen

##### Brandschutz: ohne Anforderungen

##### Standfestigkeit nach DIN 4103 Teil 1: Einbaubereich 1

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat: 	_______________

##### Trennwandelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Wandelement mit Frontbündiger Verglasung (FG), mit Querfuge(n)

##### Konstruktion:	Modulares und flexibles Trennwandsystem in Schalenbauweise mit patentiertem Systemständer. Glasrahmen werden direkt in den Systemständer eingehängt und bilden eine statische und bauphysikalische Einheit. Die Anschlüsse an den Baukörper werden 20 mm zurückliegend zur Wandebene ausgeführt.

##### Verkabelung vertikal und horizontal im Wandsystem sind möglich.

##### Vertikale Wandorganisation ist serienmäßig in der Systemfuge integriert.

Einbausituation:	Boden: Einbau ab OK Estrich oder OK fertiger Bodenbelag möglich.
Decke: Einbau unter Rohdecke oder Abschottung möglich.

##### Abmessungen:	Elementhöhe		__________ mm

##### Querteilung bei		__________ mm

##### Elementrasterbreite 	__________ mm

##### Wandstärke	 	100 mm

##### Verglasung:		Frontbündige Rahmenverglasung als Doppelverglasung.

##### 2-teiliges Rahmensystem mit Holzverglasungsprofilen, Ansichtsbreite 35 mm vertikal und horizontal unten, Ansichtsbreite 50 mm horizontal oben.

##### Die Verglasung ist über die gesamte Breite des Elements ungeteilt ausgeführt.

##### Glasart nach Schalldämmanforderung (siehe Kap. 1.2 Wandaufbau, Tabelle „Glaselemente mit Frontbündiger Verglasung (Doppelverglasung)“)
Glasart/Dicke für Schale 1: __________

##### Glasart/Dicke für Schale 2: __________

##### Oberflächen:		Glasrahmen: Holz Eiche furniert seidenmatt klar lackiert

##### Anschlussprofile: Aluminium eloxiert E6EV1 / RAL 9016 / RAL 7016

##### Bauphysikalische

##### Anforderungen: 		Bauakustik: Schalldämmmaß nach ISO 10140-02: Rw,P: _____dB

##### Raumakustik: ohne besondere Anforderungen

##### Brandschutz: ohne Anforderungen

##### Standfestigkeit nach DIN 4103 Teil 1: Einbaubereich 1

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat: 	_______________

##### Trennwandelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

## Trennwand-Vollelemente

#### Vollwandelement (VW), ohne Querfuge(n)

##### Konstruktion:	Modulares und flexibles Trennwandsystem in Schalenbauweise mit patentiertem Systemständer. Beplankungen werden direkt in den Systemständer eingehängt und bilden eine statische und bauphysikalische Einheit. Die Anschlüsse an den Baukörper werden 20 mm zurückliegend zur Wandebene ausgeführt.

##### Verkabelung vertikal und horizontal im Wandsystem sind möglich.

##### Vertikale Wandorganisation ist serienmäßig in der Systemfuge integriert.

##### Einbausituation:	Boden: Einbau ab OK Estrich oder OK fertiger Bodenbelag möglich.
Decke: Einbau unter Rohdecke oder Abschottung möglich.

##### Abmessungen:		Elementhöhe		__________ mm

##### Elementrasterbreite	__________ mm

##### Wandstärke	 	100 mm

##### Beplankung:	Elementiert ohne horizontale Querfugen, beidseitig Spanplatte, Stärke 19 mm, als Achsraster mit Fugenbreite 5 mm.

##### Oberflächen:	Beplankung: melaminharzbeschichtete Holzwerkstoffplatten, weiß ähnlich RAL 9016 / lichtgrau ähnlich RAL 7035, Kanten 0,8 mm ABS farblich passend zu den Paneelen.

##### Anschlussprofile: Aluminium eloxiert E6EV1 / pulverbeschichtet RAL 9016 / RAL 7016

##### Bauphysikalische

##### Anforderungen: 		Bauakustik: Schalldämmmaß nach ISO 10140-02: Rw,P: _____ dB

##### Raumakustik: ohne besondere Anforderungen

##### Brandschutz: ohne Anforderungen

##### Standfestigkeit nach DIN 4103 Teil 1: Einbaubereich 1

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Vollwandelement (VW), mit Querfuge(n)

##### Konstruktion:	Modulares und flexibles Trennwandsystem in Schalenbauweise mit patentiertem Systemständer. Beplankungen werden direkt in den Systemständer eingehängt und bilden eine statische und bauphysikalische Einheit. Die Anschlüsse an den Baukörper werden 20 mm zurückliegend zur Wandebene ausgeführt.

##### Verkabelung vertikal und horizontal im Wandsystem sind möglich.

##### Vertikale Wandorganisation ist serienmäßig in der Systemfuge integriert.

Einbausituation:	Boden: Einbau ab OK Estrich oder OK fertiger Bodenbelag möglich.
Decke: Einbau unter Rohdecke oder Abschottung möglich.

##### Abmessungen:		Elementhöhe		__________ mm

##### Querteilung bei		__________ mm

##### Elementrasterbreite	__________ mm

##### Wandstärke	 	100 mm

##### Beplankung:	Elementiert mit horizontalen Querfugen, beidseitig Spanplatte, Stärke 19 mm, als Achsraster mit Fugenbreite 5 mm.

##### Oberflächen:	Beplankung: melaminharzbeschichtete Holzwerkstoffplatten, weiß ähnlich RAL 9016 / lichtgrau ähnlich RAL 7035, Kanten 0,8 mm ABS farblich passend zu den Paneelen.

##### Anschlussprofile: Aluminium eloxiert E6EV1 / RAL 9016 / RAL 7016

##### Bauphysikalische

##### Anforderungen: 		Bauakustik: Schalldämmmaß nach ISO 10140-02: Rw,P: _____ dB

##### Raumakustik: ohne besondere Anforderungen

##### Brandschutz: ohne Anforderungen

##### Standfestigkeit nach DIN 4103 Teil 1: Einbaubereich 1

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Wandelement mit Querfuge(n), bestehend aus Vollwandfeldern (VW) und Frontfündigen Glasfeldern (FG)

##### Konstruktion:	Modulares und flexibles Trennwandsystem in Schalenbauweise mit patentiertem Systemständer. Beplankungen und Glasrahmen werden direkt in den Systemständer eingehängt und bilden eine statische und bauphysikalische Einheit. Die Anschlüsse an den Baukörper werden 20 mm zurückliegend zur Wandebene ausgeführt.

##### Verkabelung vertikal und horizontal im Wandsystem sind möglich.

##### Vertikale Wandorganisation ist serienmäßig in der Systemfuge integriert.

Einbausituation:	Boden: Einbau ab OK Estrich oder OK fertiger Bodenbelag möglich.
Decke: Einbau unter Rohdecke oder Abschottung möglich.

##### Abmessungen:		Elementhöhe Vollwand		__________ mm

##### Querteilung bei			__________ mm

##### Elementhöhe Glaselement	__________ mm

##### Elementrasterbreite		__________ mm

##### Wandstärke			100 mm

##### Beplankung:	Elementiert ohne horizontale Querfugen, beidseitig Spanplatte, Stärke 19 mm, als Achsraster mit Fugenbreite 5 mm.

##### Verglasung:		Frontbündige Rahmenverglasung als Doppelverglasung.

##### 2-teiliges Rahmensystem mit Holzverglasungsprofilen, Ansichtsbreite 35 mm vertikal und horizontal unten, Ansichtsbreite 50 mm horizontal oben.

##### Die Verglasung ist über die gesamte Breite des Elements ungeteilt ausgeführt.

##### Glasart nach Schalldämmanforderung (siehe Kap. 1.2 Wandaufbau, Tabelle „Glaselemente mit Frontbündiger Verglasung (Doppelverglasung)“)

##### Glasart/Dicke für Schale 1: __________

##### Glasart/Dicke für Schale 2: __________

##### Oberflächen:	Beplankung: melaminharzbeschichtete Holzwerkstoffplatten, weiß ähnlich RAL 9016 / lichtgrau ähnlich RAL 7035, Kanten 0,8 mm ABS farblich passend zu den Paneelen.

##### Glasrahmen: Holz Eiche furniert seidenmatt klar lackiert

##### Anschlussprofile: Aluminium eloxiert E6EV1 / RAL 9016 / RAL 7016

##### Bauphysikalische

##### Anforderungen: 		Bauakustik: Schalldämmmaß nach ISO 10140-02: Rw,P: _____ dB Vollwandanteil

##### Bauakustik: Schalldämmmaß nach ISO 10140-02: Rw,P: _____ dB Glaselement

##### Raumakustik: ohne besondere Anforderungen

##### Brandschutz: ohne Anforderungen

##### Standfestigkeit nach DIN 4103 Teil 1: Einbaubereich 1

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

## Trennwand-Türelemente

#### Türelement Holzrahmentür Typ HR40 mit Zarge Typ STZ

##### Konstruktion Türblatt: 	Holz-Rahmentür 40 mm dick inkl. Mittelverglasung, Glasscheiben-Ausführung je nach Schallschutz-Anforderung, absenkbare Bodendichtung mit Höckerschwelle.

##### Konstruktion Zarge:	Zarge Typ STZ Standardzarge, Türblatt bandseitig bündig

##### Holzzarge mit Einfachfalz, einteilig, Spiegel-Ansichtsbreite beidseitig 45 mm, 3D-verstellbare Bandaufnahmen, Edelstahl-Bänder Länge 120 mm.

##### Typ:			HR40.32   	8 mm ESG		SSK I 	Schalldämmung: Rw,P 32 dB /

##### HR40.34   	8 mm VSG-Si		SSK I	Schalldämmung: Rw,P 34 dB /

##### HR40.37		12 mm VSG-Si		SSK II 	Schalldämmung: Rw,P 37 dB

##### Abmessungen:		Zargenhöhe:	2.115 mm (Standard) / 2.435 mm (Standard) / raumhoch / __________ mm

##### Zargenbreite:	1.040 mm (Standard) / __________ mm

##### Wandstärke: 	100 mm

Wandfeld über Zarge:	Konstruktion:	Frontbündige Vergl. FG / Vollwand VW / Mittelvergl. MG / ohne

(siehe Kap. 1.2 Wandaufbau)

Schalldämmung:	Rw,P: _____ dB (siehe Kap. 1.2, Tabellen mit Rw,P)

##### Oberflächen:		Zargen- und Türrahmenprofile:	_______________

##### Wandfeld über Zarge:		_______________

##### Brandschutz: 		ohne Anforderungen

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandtürelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Türelement Holzrahmentür Typ HR100 mit Zarge Typ GBZ

Konstruktion Türblatt:	Holz-Rahmentür 100 mm dick mit zweischaliger Verglasung je nach Schallschutz-Anforderung, absenkbare Bodendichtung mit Höckerschwelle.

##### Konstruktion Zarge: 	Zarge Typ GBZ Gegenbandzarge, Türblatt beidseitig bündig

##### Holzzarge mit Doppelfalz, einteilig, Spiegel-Ansichtsbreite bandseitig 50 mm, bandgegenseitig 80 mm, 3D-verstellbare Bandaufnahmen,

##### Edelstahl-Bänder Länge 120 mm.

##### Typ:			HR100.42 	ESG 6 + ESG 8 mm	SSK III 	Schalldämmung: Rw,P 42 dB /

##### HR100.44 	ESG 6 + VSG Si 8 mm	SSK III 	Schalldämmung: Rw,P 44 dB /

##### Abmessungen:		Zargenhöhe:	2.115 mm (Standard) / 2.435 mm (Standard) / raumhoch / __________ mm

##### Zargenbreite:	1.120 mm (Standard) / __________ mm

##### Wandstärke: 	100 mm

Wandfeld über Zarge:	Konstruktion:	Frontbündige Vergl. FG / Vollwand VW / Mittelvergl. MG / ohne

(siehe Kap. 1.2 Wandaufbau)

Schalldämmung:	Rw,P: _____ dB (siehe Kap. 1.2, Tabellen mit Rw,P)

##### Oberflächen:		Zargen- und Türrahmenprofile: 	_______________

##### Wandfeld über Zarge:		_______________

##### Brandschutz: 		ohne Anforderungen

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandtürelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Türelement Volltür Typ VT41 mit Zarge Typ STZ

Konstruktion Türblatt:	Volltürblatt 41 mm dick, stumpf einschlagend, Mittellagen-Aufbau je nach Schallschutz-Ausführung, absenkbare Bodendichtung mit Höckerschwelle.

##### Konstruktion Zarge:	Zarge Typ STZ Standardzarge, Türblatt bandseitig bündig

##### Holzzarge mit Einfachfalz, einteilig, Spiegel-Ansichtsbreite beidseitig 45 mm, 3D-verstellbare Bandaufnahmen, Edelstahl-Bänder Länge 120 mm.

##### Typ:			VT41.32	Vollspanaufbau		SSK I	Schalldämmung: Rw,P 32 dB /

##### VT41.38	Schalldämmaufbau	SSK II	Schalldämmung: Rw,P 38 dB

##### Abmessungen:		Zargenhöhe:	2.115 mm (Standard) / 2.435 mm (Standard) / raumhoch / __________ mm

##### Zargenbreite:	1.040 mm (Standard) / __________ mm

##### Wandstärke: 	100 mm

Wandfeld über Zarge:	Konstruktion:	Frontbündige Vergl. FG / Vollwand VW / Mittelvergl. MG / ohne

(siehe Kap. 1.2 Wandaufbau)

Schalldämmung:	Rw,P: _____ dB (siehe Kap. 1.2, Tabellen mit Rw,P)

##### Oberflächen:	Türblatt:		 _______________

##### Zargenprofile:	_______________

##### Wandfeld über Zarge:	_______________

##### Brandschutz: 		ohne Anforderungen

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandtürelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Türelement Volltür Typ VT64 mit Zarge Typ STZ

##### Konstruktion Türblatt:	Volltürblatt 64 mm dick, Mittellagen-Aufbau als Schalldämmaufbau, absenkbare Bodendichtung mit Höckerschwelle.

##### Konstruktion Zarge:	Zarge Typ STZ Standardzarge, Türblatt raumseitig bündig

##### Holzzarge mit Einfachfalz, einteilig, Spiegel-Ansichtsbreite bandseitig 45 mm, 3D-verstellbare Bandaufnahmen, Edelstahl-Bänder Länge 120 mm.

##### Typ:			VT64.38 	Schalldämmaufbau 	SSK II	Schalldämmung: Rw,P 38 dB

##### Abmessungen:		Zargenhöhe:	2.115 mm (Standard) / 2.435 mm (Standard) / raumhoch / __________ mm

##### Zargenbreite:	1.080 mm (Standard) / __________ mm

##### Wandstärke: 	100 mm

Wandfeld über Zarge:	Konstruktion:	Frontbündige Vergl. FG / Vollwand VW / Mittelvergl. MG / ohne

(siehe Kap. 1.2 Wandaufbau)

Schalldämmung:	Rw,P: _____ dB (siehe Kap. 1.2, Tabellen mit Rw,P)

##### Oberflächen: 	Türblatt: 	_______________

##### Zargenprofile:	_______________

##### Wandfeld über Zarge:	_______________

##### Brandschutz:		ohne Anforderungen

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandtürelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Türelement Volltür Typ VT100AR mit Zarge Typ GBZ

##### Konstruktion Türblatt:	Türblatt 100 mm dick, bestehend aus innenliegendem Aluminiumprofilrahmen sowie beidseitiger 19 mm Spanplatten-Decklage, Mittellage als Hohlraumdämmung. Absenkbare Bodendichtung mit Höckerschwelle.

##### Konstruktion Zarge: 	Zarge Typ GBZ Gegenbandzarge, Türblatt beidseitig bündig.

##### Holzzarge mit Doppelfalz, einteilig, Spiegel-Ansichtsbreite bandseitig 50 mm, bandgegenseitig 80 mm, 3D-verstellbare Bandaufnahmen, Edelstahl-Bänder Länge 120 mm.

##### Typ:			VT100AR.42 	Schalldämmaufbau 	SSK III 	     Schalldämmung: Rw,P 42 dB /

##### VT100AR.45 	Schalldämmaufbau 	SSK III 	     Schalldämmung: Rw,P 45 dB /

##### VT100AR.47 	Schalldämmaufbau 	SSK IV	     Schalldämmung: Rw,P 47 dB

##### Abmessungen:		Zargenhöhe:	2.115 mm (Standard) / 2.435 mm (Standard) / raumhoch / __________ mm

##### Zargenbreite:	1.120 mm (Standard) / __________ mm

##### Wandstärke: 	100 mm

Wandfeld über Zarge:	Konstruktion:	Frontbündige Vergl. FG / Vollwand VW / ohne

(siehe Kap. 1.2 Wandaufbau)

Schalldämmung:	Rw,P: _____ dB (siehe Kap. 1.2, Tabellen mit Rw,P)

##### Oberflächen:		Türblatt: 	_______________

##### Zargenprofile: 	_______________

##### Wandfeld über Zarge:	_______________

##### Brandschutz: 		ohne Anforderungen

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandtürelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Türseitenteilelement, Holz-Schalterpaneel

##### Konstruktion:	Holz-Paneel in Eiche furniert und seidenmatt klar lackiert. Andere Furniere sind optional möglich. Paneel in 125 mm Breite, mit innenliegender Gipskartoneinlage als Schallschutz-Beschwerung, mit Bohrungen für die bauseitige Installation von Steckdosen-Einsätzen, Lichtschaltern oder Raumbediengeräten. Einbau neben allen Türelementen möglich, sowohl raumhoch als auch mit Querfuge möglich.

##### Abmessungen:		Elementhöhe:	__________ mm

##### Elementbreite:	125 mm

##### Wandstärke: 	100 mm

##### Oberfläche:		Eiche furniert seidenmatt klar lackiert / ______

##### Brandschutz:		ohne Anforderungen

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Türseitenteil liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

## Anschlüsse und Verbindungen

#### Wandanschluss Vollwand

##### Konstruktion:	Anschluss aller Vollwandelemente direkt an das Mauerwerk oder GK-Wand ohne zusätzliches Zwischenelement. Zwischen Beplankung und Massiv-Wand ist eine Schattenfuge auszubilden, Breite ca. 25 mm zur Aufnahme von Toleranzen. Der Anschlusswinkel beträgt 90°.

Einbausituation:	Boden: Einbau ab OK Estrich oder OK fertiger Bodenbelag möglich.
Decke: Einbau unter Rohdecke oder Abschottung möglich.

##### Abmessungen:		Elementhöhe: 	__________ mm

##### Oberflächen:		Wandanschlussprofile: pulverbeschichtet RAL 9016 / RAL 7016 / Aluminium eloxiert E6EV1

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandanschlusselement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Wandanschluss Glaswand

##### Konstruktion:	Anschluss aller Glaswandelemente direkt an das Mauerwerk oder GK-Wand ohne zusätzliches Zwischenelement. Zwischen Verglasungsrahmen und Massiv-Wand ist eine Schattenfuge auszubilden, teleskopierbar Breite ca. 32,5 mm zur Aufnahme von Toleranzen. Der Anschlusswinkel beträgt 90°.

Einbausituation:	Boden: Einbau ab OK Estrich oder OK fertiger Bodenbelag möglich.
Decke: Einbau unter Rohdecke oder Abschottung möglich.

##### Abmessungen:		Elementhöhe: 	__________ mm

##### Oberflächen:		Wandanschlussprofile: pulverbeschichtet RAL 9016 / RAL 7016 / Aluminium eloxiert E6EV1

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandanschlusselement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### T-Anschluss Glaswand

##### Konstruktion:	Anschluss einer Systemwand direkt an Systemwand ohne zusätzliches Zwischenelement. T-Stoß auf Systemfuge mit Montagekonsole. Der Anschlusswinkel beträgt 90°.

Einbausituation:	Boden: Einbau ab OK Estrich oder OK fertiger Bodenbelag möglich.
Decke: Einbau unter Rohdecke oder Abschottung möglich.

##### Abmessungen:		Elementhöhe: 		mm

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandanschlusselement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### T-Anschluss mit Vollwand-Zwischenelement an GK-Wand

##### Konstruktion:	T-Anschluss einer Systemtrennwand an eine GK-Wand mit einem schmalen Vollwand-Zwischenelement. Vollwandelement-Zwischenelement mit Wandanschluss an GK-Wand, T-Stoß auf Systemfuge mit Montagekonsole. Anschlusswinkel beträgt 90°.

Einbausituation:	Boden: Einbau ab OK Estrich oder OK fertiger Bodenbelag möglich.
Decke: Einbau unter Rohdecke oder Abschottung möglich.

##### Abmessungen:		Elementhöhe: 	__________ mm

##### Oberflächen:		Profile: Eiche furniert, seidenmatt klar lackiert

##### Vollwand-Beplankung: melaminharzbeschichtete Spanplatten, weiß ähnlich RAL 9016 / lichtgrau ähnlich RAL 7035, Kanten 0,8 mm ABS farblich passend zu den Paneelen. Optional furniert oder mit HPL-Beschichtung.

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandanschlusselement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### T-Anschluss an GK-Wand

##### Konstruktion:	T-Anschluss einer Systemwand direkt an GK-Wand ohne zusätzliches Zwischenelement. T-Stoß auf Systemfuge mit getrennten L-Profilen an GK und L-Profilen an Systemwand, teleskopierbar zum Ausgleich von Toleranzen. Der Anschlusswinkel beträgt 90°.

Einbausituation:	Boden: Einbau ab OK Estrich oder OK fertiger Bodenbelag möglich.
Decke: Einbau unter Rohdecke oder Abschottung möglich.

##### Abmessungen:		Elementhöhe: 	__________ mm

##### Oberflächen:		Profile Aluminium eloxiert E6EV1

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandanschlusselement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Ecke 90° als Vollelement-Ecke

##### Konstruktion:	Eckelement 90° außen bestehend aus 19 mm Holzwerkstoffplatte, auf Gehrung gearbeitet und verbunden. Innen mit Aluminiumprofil verdeckt geschlossen.

Einbausituation:	Boden: Einbau ab OK Estrich oder OK fertiger Bodenbelag möglich.
Decke: Einbau unter Rohdecke oder Abschottung möglich.

##### Abmessungen:		Elementhöhe: 	__________ mm

##### Oberflächen:		_________

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandeckelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Ecke 90° als Blindzargen-Ecke

##### Konstruktion:	Eckelement 90° mit Blindzarge. Ausführung im Achsrastersystem zur Weiterführung des Trennwandsystems. Abschluss mit Blindzarge 47,5 mm und Systemanschluss an Systemwand.

Einbausituation:	Boden: Einbau ab OK Estrich oder OK fertiger Bodenbelag möglich.
Decke: Einbau unter Rohdecke oder Abschottung möglich.

##### Abmessungen:		Elementhöhe: 	__________ mm

##### Oberflächen:		Profile Eiche furniert, seidenmatt klar lackiert

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandeckelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

## Optionales Zubehör zu Systemtrennwänden

#### Überströmelement ÜS60

Konstruktion:	Überströmelement ÜS60 als Aluminium-Rahmenkonstruktion mit innenliegender, schallgedämmter Luftführung. Das Element wird verdeckt im Wandzwischenraum von Vollwandelementen eingebaut. Die Anordnung der Überströmelemente kann vertikal am Ständer erfolgen oder horizontal im Bereich des Bodenanschlusses, des Deckenanschlusses oder oberhalb der Zargen-Querfuge.

Einbausituation:	Das Element wird verdeckt im Wandzwischenraum von Vollwandelementen eingebaut. Die Anordnung der Überströmelemente kann vertikal am Ständer erfolgen oder horizontal im Bereich des Bodenanschlusses, des Deckenanschlusses oder oberhalb der Zargen-Querfuge.

##### Abmessungen:		Standardlängen: 800 mm / 400 mm

##### Technische Anforderungen im Bauvorhaben:

##### Luftvolumenstrom	V   = __________ m³/h

##### Druckverlust		Pa = __________ pa

##### ÜS60

|  | ÜS60 200 mm Breite | ÜS60 500 mm Breite |
| --- | --- | --- |
| Verfügbare Längen | 800 mm 400 mm | 800 mm |
| Systemfuge bei vertikalem Einbau | 10 mm | 20 mm |
| Schalldämmung | Rw,P 29 dB | Rw,P 36 dB |
|  | Dn,e,w 46 dB (bei 1 Stk.) | Dn,e,w 50 dB (bei 1 Stk.) |
|  | Dn,e,w 43 dB (bei 2 Stk.) |  |
|  | Dn,e,w 41 dB (bei 3 Stk.) |  |
| Volumenstrom / Druckdifferenz je ÜS60 Element bei 800 mm Länge (Bei 400 mm Länge ca. ½ Wert Volumenstrom) | 2 Pa ¦ 19 m³/h | 2 Pa ¦ 27 m³/h |
|  | 5 Pa ¦ 30 m³/h | 5 Pa ¦ 39 m³/h |
|  | 8 Pa ¦ 39 m³/h | 8 Pa ¦ 52 m³/h |
|  | 10 Pa ¦ 42 m³/h | 10 Pa ¦ 56 m³/h |
|  | 15 Pa ¦ 52 m³/h | 15 Pa ¦ 70 m³/h |
|  | 20 Pa ¦ 61 m³/h | 20 Pa ¦ 82 m³/h |
|  | 25 Pa ¦ 68 m³/h | 25 Pa ¦ 92 m³/h |
|  | 30 Pa ¦ 76 m³/h | 30 Pa ¦ 105 m³/h |

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Überströmelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Jalousien

Leichtmetall-Jalousien zur Montage im Scheibenzwischenraum.

##### Ausführungsvariante manuelle Jalousie

Konstruktion:	Reine Wende-Jalousie mit Lamellen aus Aluminium. Ausführung mit integrierter Rutschkupplung, 	wodurch ein Überdrehen des Drehknopfes verhindert wird.

Funktionen:		Wenden

Bedienung: 		Drehknopf, in Systemfuge befestigt

Einbausituation:		im Scheibenzwischenraum, raumseitig montiert

Abmessungen:		Lamellenbreite: 25 mm / 16 mm (bei F30-Verglasung)

Breite: __________

Höhe:  __________

Oberfläche:		Jalousie: ähnlich RAL 9006 / nach Abstimmung

Drehknopf: Aluminium, silber eloxiert

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Jalousien liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

##### Ausführungsvariante elektrische Jalousie

Funktionen:		Wenden, Senken, Heben

Bedienung: 		Wandtaster / Funkbedienung / BUS / Bluetooth

Einbausituation:		im Scheibenzwischenraum, raumseitig montiert

Abmessungen:		Lamellenbreite: 25 mm / 16 mm (bei F30-Verglasung)

Breite: __________

Höhe:  __________

Oberfläche:		ähnlich RAL 9006 / nach Abstimmung

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Jalousien liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Trennwandabsorber System 7000

Konstruktion:	Hochleistungsabsorber als Holzkassette aus Holzwerkstoffen, HPL, lackiert oder furniert, mit Mikroperforation, flächenbündig integriert in das Trennwandsystem 2000, zur raumakustischen Ertüchtigung. Ein- oder beidseitiger Einbau möglich.

Schallabsorption nach Prüfzeugnissen unabhängiger Prüfinstitute

Einbausituation:    	Die Kassetten werden mit Einhängehaken in den Systemständer der Trennwand eingehängt. Die Trennwand kann ein- oder zweiseitig bestückt werden.

##### Abmessungen:		Elementbreite: 	__________ mm

##### Elementhöhe: 	__________ mm

##### Absorberdicke: 	42 mm

##### Oberfläche:		_______________

##### Perforation:		Rg 1,2 x 4,0 mm, mit einem umlaufenden lochfreien Rand von 5 mm

##### Lochfläche:		7%

##### Absorberklasse:		C

Schallabsorptionsgrad αw:	_____ (siehe Tabelle in den Techn. Vorbemerkungen)

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandabsorberelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

# Stundenlohnarbeiten

##### Baustellenlöhne einschließlich aller Zuschläge.

##### Verrechnungssatz für Arbeitskraft Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG.

##### Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge, Vermögenswirksame Leistungen, Auslösungen usw., sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten.

##### Zuschläge für Nach-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet.

##### 4.1. Montageleiter:	________ Std		EP: ______________ €			GP: _________________ €

##### 4.2 Facharbeiter:		________ Std		EP: ______________ €			GP: _________________ €

##### 4.3 Helfer:		________ Std		EP: ______________ €			GP: _________________ €

Summe Stundenlohnarbeiten: 						              		____________________ €

# Zusammenstellung

##### Summe Trennwände:			 	_______________ €

##### zuzüglich der Mehrwertsteuer in Höhe von 19 %:      _______________ €

##### Summe einschließlich Mehrwertsteuer							____________________ €

##### Die besonderen und technischen Vertragsbedingungen sowie die Beschreibung der Leistungen mit den eingetragenen Preisen werden mit der Unterzeichnung vollinhaltlich anerkannt und bestätigt.

##### Alternativ-Vorschläge sind mit einem separaten Angebot einzureichen.

##### _________________	______________				___________________________

Ort			Datum					rechtsgültige Unterschrift