Bauvorhaben		BV

Gewerk			Systemtrennwände

Herstellerinformation

Strähle Raum-Systeme GmbH

Strähle Raum-Systeme Borkheide GmbH

www.straehle.de

info@straehle.de

Inhaltverzeichnis

1	Technische Vorbemerkungen Systemtrennwände System 3500	2

1.1	Allgemeine technische Beschreibung	2

1.2	Wandaufbau, Komponenten, Zubehör	2

1.3	Materialien und Oberflächen	3

1.4	Schallschutz	3

1.5	Raumakustik	3

2	Kriterien	3

3	Leistungsverzeichnis Wandelemente	3

3.1	Trennwand-Ganzglaselemente	3

3.2	Trennwand-Türelemente	3

3.3	Anschlüsse und Verbindungen	3

3.4	Optionales Zubehör zu Systemtrennwänden	3

4	Stundenlohnarbeiten	3

5	Zusammenstellung	3

# Technische Vorbemerkungen Systemtrennwände System 3500

## Allgemeine technische Beschreibung

Die Ausschreibung umfasst versetzbare zweischalige Ganzglas-Systemtrennwände ohne Vertikalpfosten. Die Systemtrennwände werden als Fertigteile an der Baustelle angeliefert und dort durch einfache Montagevorgänge in kurzer Zeit montiert. Die Trennwände sind ohne Materialverlust leicht versetzbar.

Grundlage des System 3500 ist ein variables Boden- und Deckenprofil aus Aluminium, das unterschiedliche Verglasungen aufnehmen kann. Es ist kompatibel mit anderen Wandsystemen von Strähle. Eine Vielzahl an Zargen- und Türvarianten ergänzen das System.

Die Wanddicke beträgt 100 mm.

Im Umbaufall sind die gleichen bauphysikalischen Eigenschaften der Systemwand sichergestellt.

Das System 3500 ist nicht in Brandschutzausführung möglich.

Es sind nur Trennwand-Systeme anzubieten, deren Einzelteile serienmäßig hergestellt werden. Eine Nachliefergarantie von 10 Jahren für alle Einzelteile ist zu gewährleisten.

Sämtliche Befestigungen und Verbindungen der Montagetrennwände sind unsichtbar auszuführen.

Alle Dichtungsprofile, die bei dem Trennwandsystem zur Ausführung kommen, dürfen nur in TPE-Qualität ausgeführt werden. Die Abdichtung der Trennwandelemente hat genau nach den vorgelegten Schall-Prüfzeugnissen zu erfolgen.

Zu jedem Angebot ist der Nachweis der Standsicherheit vorzulegen. Ohne entsprechende Nachweis erfolgt der Ausschluss vom weiteren Angebotsverfahren.

## Wandaufbau, Komponenten, Zubehör

#### Unterkonstruktion

Anschlussprofile an Boden, Decke und Wand aus Aluminium. Die Profile sind mehrteilig ausgeführt und somit bauakustisch entkoppelt. Ein Ausgleich von Bautoleranzen und Baubewegungen im Deckenanschluss ist mit insgesamt +5 /- 15 mm gewährleistet.

Durch den Einsatz von höheren Anschlussprofilen bzw. einem teleskopförmigen Aufbau der Profile ist, als Sonderlösung, der Toleranzbereich objektspezifisch erweiterbar.

Der Bodenanschluss und Wandanschluss ist im Standard 35 mm hoch ausgebildet.

Der Deckenanschluss beträgt im Standard 35 mm, optional 50 mm.

Die Hohlräume der Anschlussprofile werden mit hochwertigen Blockschäumen bauakustisch gedämmt.

#### Glaselemente, Stoßfuge mit Acrylatklebeband

Alle Glaselemente werden als Verglasung ohne vertikale Profile und ohne Querteilungen raumhoch ausgeführt. Die Verbindung der Glasstöße erfolgt mit einem passivierten Spezialklebeband. Die Befestigungsteile sind unsichtbar ausgeführt. Ein Austauschen einzelner Glasfelder ist gewährleistet.

##### Glaselemente mit Doppelverglasung

| Typenbezeichnung | Schalldämmung | Glas Seite 1 | Glas Seite 2 | Wanddicke |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.GG.40 | Rw,P 40 dB | ESG 10 mm | ESG 10 mm | 100 mm |
| 35.GG.43 | Rw,P 43 dB | ESG 10 mm | ESG 12 mm |  |
| 35.GG.46 | Rw,P 46 dB | VSG-SI 10 mm | ESG 12 mm |  |
| 35.GG.48 | Rw,P 48 dB | VSG-SI 12 mm | VSG-SI 12 mm |  |

##### Für den Nachweis, dass die vorgenannten Anforderungen erfüllt werden, sind mit dem Angebot Prüfzeugnisse eines anerkannten Prüfinstitutes einzureichen.

##### Die o.g. Verglasungsarten können optional mit Durchlauf- oder Sichtschutz ausgeführt werden.

##### Ausführungsarten:

- Bedruckung in ganz- oder teilflächiger Optik.

- Folienbeklebung in ganz- oder teilflächiger Optik.

#### Türelemente: Zargen

Die Zargenprofile sind aus verwindungssteifen Aluminiumprofilen gefertigt, Materialdicke mind. 2,0 mm. Die Ecken sind auf Gehrung mit einer formschlüssigen Eckverbindung hergestellt. Die Verschraubung mit der Unterkonstruktion erfolgt unsichtbar. Der Bodenanschluss erfolgt mit einem verdeckt liegenden Zargenschuh ohne sichtbaren Rücksprung.

Die Zargendichtungen sind als 3-seitig umlaufende, elastische Lippendichtung ausgeführt. Bodentürstopper sind jeweils als Zulageposition aufzuführen.

Die Zargen sind mit dreidimensional verstellbaren Bandaufnahmen für Edelstahl-Bänder mit einer Länge von 120 mm, bei erhöhten Anforderungen 160 mm, ausgestattet.

Im Standard-Zargensystem lassen sich alle Türvarianten (Holz, Glas, Alurahmen) als Baukastensystem einsetzen.

##### Standard Zargenabmessungen

Standard-Zargenbreite:
Türblattdicke < 64 mm:		1.040 mm

Türblattdicke 64 mm:		1.080 mm

Türblattdicke > 64 mm:		1.120 mm

Bei diesen Standard-Zargenbreiten ergibt sich ein lichtes Durchgangsmaß von mind. 900 mm bei 90° geöffnetem Türflügel.

Abweichende Abmessungen sind möglich.

##### Zarge Typ STZ Standardzarge, Türblatt bandseitig bündig

Aluzarge mit Einfachfalz, als ein- oder zweiteilige Variante verfügbar. Die Ansichtsbreite der Spiegel beträgt beidseitig 35 mm. Verwendbar für Türblattdicken 10 mm, 40 mm und 64 mm.

##### Zarge Typ GBZ1 Gegenbandzarge, Türblatt flurseitig bündig

Aluzarge mit Doppelfalz, als ein- oder zweiteilige Variante verfügbar. Die Ansichtsbreite der Spiegel beträgt bandseitig 25 mm, bandgegenseitig 60 mm. Verwendbar für Türblattdicke 64 mm.

##### Zarge Typ GBZ2 Gegenbandzarge, Türblatt beidseitig bündig

Aluzarge mit Doppelfalz, als ein- oder zweiteilige Variante verfügbar. Die Ansichtsbreite der Spiegel beträgt bandseitig 25 mm, bandgegenseitig 60 mm. Verwendbar für Türblattdicke 100 mm.

Die Zargenbekleidung kann optional mit Glas belegt werden.

##### Zarge Typ DFZ Doppelfalzzarge:

Aluzarge mit Doppelfalz, zweiteilig. Die Ansichtsbreite der Spiegel beträgt beidseitig 35 mm. Verwendbar für Türblattdicke 64 mm bei erhöhten Schallschutzanforderungen.

#### Türelemente: Türblätter

Alle Drehtüren sind an der Türunterkante mit einer absenkbaren Bodendichtung mit Höckerschwelle aus Aluminium ausgestattet. Die Höckerschiene ist aus Aluminium eloxiert E6EV1 und wird sichtbar an den Boden geschraubt.

Die Schalldämmwerte gelten für einflüglige Türen mit Standardhöhe von ca. 2,1 m. Bei höheren Türen und/oder zweiflügligen Türen können Minderungen entstehen.

#### Alurahmentürblatt

| Typenbezeichnung | Türblattdicke | Schalldämmung | Glasart | Schallschutzklasse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AR40.32 | 40 mm | Rw,P 32 dB | 8 mm ESG | SSK I |
| AR40.34 |  | Rw,P 34 dB | 8 mm VSG-Si | SSK I |
| AR40.37 |  | Rw,P 37 dB | 12 mm VSG-Si | SSK II |
| AR64.37 | 64 mm | Rw,P 37 dB | 38 mm Isolierglas | SSK II |
| AR100.42 | 100 mm | Rw,P 42 dB | ESG 6 + ESG 8 mm | SSK III |
| AR100.44 |  | Rw,P 44 dB | ESG 6 + VSG Si 8 mm | SSK III |
| AR100.46 |  | Rw,P 46 dB | VSG Si 8 + VSG Si 8 mm | SSK III |

##### Alurahmentür Typ AR40

Alu-Rahmentür 40 mm dick inkl. Mittelverglasung, stumpf einschlagend, Glasscheiben-Ausführung je nach Schallschutz-Anforderung. Umlaufend einteiliger Alu-Rahmen mit einer Ansichtsbreite von 75 mm.

##### Alurahmentür Typ AR64

Alu-Rahmentür 64 mm dick mit Isolierverglasung. Gegenbandseitig flächenbündig zur Zarge, stumpf mit Leibungsfalz einschlagend. Umlaufend einteiliger Alu-Rahmen mit einer Ansichtsbreite von bandseitig 90 mm und bandgegenseitig 75 mm.

##### Alurahmentür Typ AR100

Alu-Rahmentür 100 mm dick mit zweischaliger Verglasung und beidseitiger Flächenbündigkeit zur Zarge. Kanten-Ausführung mit Doppelfalz und Überschlagdichtung. Umlaufend einteiliger Alu-Rahmen mit einer Ansichtsbreite von bandseitig 95 mm und bandgegenseitig 65 mm.

#### Volltürblatt

| Typenbezeichnung | Türblattdicke | Schalldämmung | Schallschutzklasse |
| --- | --- | --- | --- |
| VT41.32 | 41 mm | Rw,P 32 dB | SSK I |
| VT41.37 |  | Rw,P 37 dB | SSK II |
| VT64.37 | 64 mm | Rw,P 37 dB | SSK II |
| VT64.42 |  | Rw,P 42 dB (bei Einbau in Doppelfalzzarge) | SSK III |
| VT100AR.42 | 100 mm | Rw,P 42 dB | SSK III |

##### Volltür Typ VT41

Volltürblatt 41 mm dick, stumpf einschlagend, Mittellagen-Aufbau als Vollspan- oder Schalldämmaufbau je nach Schallschutz-Ausführung.

##### Volltür Typ VT64

Volltürblatt 64 mm dick, stumpf mit Leibungsfalz einschlagend, Mittellagen-Aufbau als Schalldämmaufbau je nach Schallschutz-Ausführung.

Für erhöhten Schallschutz Verwendung von Doppelfalzzarge optional möglich.

##### Volltür Typ VT100AR

Türblatt mit innenliegendem Aluprofilrahmen, beidseitig überdeckt von 19 mm Flachpress-Spanplatten. 100 mm dick mit beidseitiger Flächenbündigkeit zur Zarge, Kanten-Ausführung mit Doppelfalz und Überschlagdichtung.

#### Structural Glazing Türblatt

##### Verglasung:		ESG 6 mm und ESG 8 mm Ausführung als Klarglas, alle Kanten fein matt geschliffen und gefast, Randflächen auf der Innenseite umlaufend bedruckt, Hellgrau, ähnlich RAL 7040, Schwarz ähnlich RAL 9005 oder Weiß ähnlich RAL 9016.

##### Verklebung:	Silikon-Zweikomponentenverklebung in Hellgrau, ähnlich RAL 7040, Schwarz ähnlich RAL 9005 oder Weiß ähnlich RAL 9016

| Typenbezeichnung | Türblattdicke | Schalldämmung | Glasart | Schallschutzklasse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SG100.42 | 100 mm | Rw,P 42 dB | 6 mm ESG + 8 mm ESG | SSK III |

##### Structural Glazing-Tür Typ SG100

Türblatt in Structural-Glazing-Bauweise 100 mm dick mit beidseitiger Flächenbündigkeit zur Zarge, Kantenausführung mit Doppelfalz und Überschlagdichtung. Umlaufend zweiteiliger Alu-Rahmen mit beidseitig aufgeklebter Verglasung inkl. bedrucktem Rand. Das Türblatt ist durch den zweiteiligen Aufbau revisionierbar. Flurseitiger Zargenspiegel optional mit 6 mm Glasbekleidung.

#### Ganzglastürblatt

| Typenbezeichnung | Türblattdicke | Schalldämmung | Glasart | Schallschutzklasse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GG10.32 | 10 mm | Rw,P 32 dB | 10 mm ESG | SSK I |

##### Ganzglastür Typ GG10

Ganzglastür ohne Rahmen, stumpf einschlagend, mit 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Ausführung als Klarglas, alle Kanten poliert und gefast.

#### Türbeschläge

##### Bänder

Bänder als Dreirollenbänder für Objekttüren mit filigraner Zargenansicht. Kompakte und stabile Einheit aus Band und Aufnahmeelement mit komfortabler 3D-Verstellung.

Ausführung als Edelstahlband VX mit einer Länge von mind. 120 mm, bei Türen mit erhöhten Anforderungen mind. 160 mm. Ab einer Türblatthöhe von 2500 mm wird ein drittes Band zusätzlich verwendet.

##### Drücker

Drückergarnitur mit Gleitlager (SGL), geprüft nach EN 1906 Klasse 4. 8 mm (9 mm bei Panik, Feuer- und Rauchschutz) Vierkantspreizstift, Spezialmadenschrauben und Gewindebeschichtung, Befestigung beidseitig unsichtbar. Drücker festdrehbar gelagert in hochstabiler Kunststoffunterkonstruktion mit Stütznocken und integrierter Federunterstützung für exakte 90° Stellung und zur Entlastung der Schlossfeder.

Türdrücker in 90°-eckiger L-Form als Rundstab, Edelstahl, gekröpfte Ausführung bei Rahmentüren, bei Brandschutz- und Rauchschutztüren als FH-Ausführung mit return. Bei Volltüren mit Rundrosetten, bei Rahmentüren mit Ovalrosetten, jeweils mit Schlüsselrosette.

##### Schloss

Einsteckschloss mittige Ausführung, rechts / links verwendbar nach DIN 18251-2

Klasse 3 für Objekttüren mit hoher Benutzerfrequenz. Türschloss in Flüsterkomfortausstattung zur Geräuschminimierung.

Glastürschloss

Ganzglastürschloss mit PZ-Lochung möglich, nach DIN EN 12209.

Klasse 3 für Objekttüren mit hoher Benutzerfrequenz. Türschloss in Flüsterkomfortausstattung zur Geräuschminimierung.

##### Absenkdichtung

Automatische Türabsenkdichtung der Fa. Planet für alle Flügeltüren, Modell je nach Türtyp. Bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei Unebenheiten, Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis 22 mm. Dichtlippe aus Silikon, seitliche Befestigung, Profil aus Aluminium. Schwelle Aluminiumprofil, Breite 40 mm.

##### Bodentürstopper

Bodentürpuffer rund aus Edelstahl mit schwarzem Gummiring.

##### Aufgesetzter Obentürschließer

Dorma TS 98 XEA Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 im XEA-Design mit CE-Kennzeichnung. Mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104. Schließgeschwindigkeit, Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel von vorn einstellbar. Türblattmontage auf der Bandseite. Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem. DIN-L und DIN-R verwendbar, mit Gleitschiene.

##### Integrierter Obentürschließer

DORMA ITS 96 bzw. GU VTS. Im Türblatt oder in der Zarge integrierter Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154. Mit stark abfallendem Öffnungsmoment, für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104. Schließkraft, Schließgeschwindigkeit und Endschlag sind stufenlos einstellbar. Öffnungsbegrenzung mechanisch gedämpft. DIN-L und DIN-R verwendbar, mit Gleitschiene. Öffnungswinkel max. 120°.

## Materialien und Oberflächen

#### Anschlussprofile

Boden-, Decken- und Wandanschlussprofile als mehrteilige, schallentkoppelte Aluminiumprofile, natur eloxiert E6EV1. Andere Eloxaltöne oder Pulverbeschichtungen sind optional möglich. Die Oberflächen sind chrom- und schwermetallfrei ausgeführt.

#### Glasstoß-Verklebung

Ausführung mit glasklarem Acrylatklebeband. Die Kanten des Klebebandes sind passiviert.

#### Zargen

Aluminiumzargen natur eloxiert E6EV1. Andere Eloxaltöne oder Pulverbeschichtungen sind optional möglich. Die Oberflächen sind chrom- und schwermetallfrei ausgeführt.

#### Türblätter

##### Volltürblatt HPL

Volltürblatt mit HPL Schichtstoff belegt, d=0,8 mm Weiß ähnlich RAL 9016, Massivholz-Einleimer aus Rot- oder Hellholz mit Hartfaser-Deck, klar lackiert. Andere Farbtöne und dazu passende Kantenlackierung sind optional möglich.

##### Volltürblatt Furnier

Volltürblatt mit Echtholzfurnier belegt und mit UV-Walzlack lackiert. Massivholz-Einleimer aus Rot- oder Hellholz mit Hartfaser-Deck, klar lackiert bzw. optional passende Holzart zu Furnieroberfläche.

##### Aluminium-Rahmen-Türen

Aluminiumrahmen natur eloxiert E6EV1. Andere Eloxaltöne oder Pulverbeschichtungen sind optional möglich. Die Oberflächen sind chrom- und schwermetallfrei ausgeführt.

##### Ganzglastür

Verglasung als Einscheibensicherheitsglas 10 mm in Klarglas-Ausführung

##### Structural-Glazing-Tür

Innenliegender Aluminiumrahmen natur eloxiert E6EV1, andere Eloxaltöne oder Pulverbeschichtungen sind optional möglich.

Verglasung aus ESG Glas in klarer Ausführung

Verklebung in grau, optional in weiß oder schwarz möglich.

#### Dichtungen

Türdichtungen und Verglasungsdichtungen sind in der Farbe Grau ausgeführt.

## Schallschutz

Die Schalldämmwerte der Wand- und Türelemente sind über Prüfzeugnisse anerkannter und unabhängiger Institute nachgewiesen. Die Schalldämmeigenschaften sind im System auch nach Umbauten in gleicher Form gewährleistet.

Schalldämmwerte als Rw,P im Prüfstand nach DIN EN ISO 10 140 und DIN 4109 gemessen.

Für den Nachweis, dass die Anforderungen erfüllt werden, sind mit dem Angebot Prüfzeugnisse eines anerkannten Prüfinstitutes einzureichen.

## Raumakustik

Die Hochleistungs-Absorberelemente eignen sich optimal zur akustischen Ertüchtigung von Räumen, im Besonderen zur Reduzierung der Nachhallzeit. Die schallabsorbierenden Eigenschaften der Absorberkassette sind geprüft nach DIN EN ISO 354.

#### Metall-Absorberkassette perforiert, zur Adaption auf bauseitige Wände (Beton, GK, Mauerwerk)

Metall-Absorberkassette als gekantete, perforierte Metallkassette (Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet), Randabstand Perforation ca. 5 mm, Montage an bauseitige Wände mit Montagekonsolen. Standard-Perforationen mit Lochdurchmesser 0,7 oder 1,0 mm, Lochabstand 3,1 oder 4 mm, weitere Perforationen optional möglich.

Die raumakustische Komponente basiert auf einem Schichtaufbau aus porösen und perforierten Materialien in Kombination mit schallabsorbierenden Vlieswerkstoffen.

Absorbertiefe von 50, 80 oder 100 mm

αw: 0,9-1,0

#### Abgehängte Deckenabsorber als Akustiksegel

Metall-Deckensegel konzipiert für den Einsatz an Rohdecken und an betonkernaktivierten Decken. Gekantetes Stahlblech 0,7 mm verzinkt und pulverbeschichtet, Randabstand Perforation ca. 5 mm. Beste raumakustische Effekte bei geringem Einfluss auf die Kühl- bzw. Heizleistung des aktivierten Deckenbauteils werden bei einer Belegung von ca. 30% der Deckenfläche erreicht. Die raumakustische Komponente basiert auf einem Schichtaufbau aus porösen und perforierten Materialien in Kombination mit schallabsorbierenden Vlieswerkstoffen. Der rückseitige Abschluss aus Vlieswerkstoffen verhindert Faserflug im Raum.

Abhängehöhe (Unterkante Kassette bis Raumdecke):

125 mm – 147 mm / Aufbauhöhe Kassette 35 mm

140 mm – 162 mm / Aufbauhöhe Kassette 50 mm

Deckenabhänger aus Stahl pulverbeschichtet (RAL 9016), Durchmesser 10 mm, mit Unterlagscheibe weiß an der Decke verschraubt mit zugelassenen Spreizdübeln Typ Hilti oder Würth, Bohrtiefenbegrenzung bei Decken ist zu beachten. Anzahl Abhänger bis 3 m Länge 4 Stück, bei geteilter Kassettenausführung 6 Stück oder mehr nach statischer Anforderung.

αw: 0,9-0,95

Für aktivierte Bauteile ideale Breite ca. 600 mm

Lange Kassettenfelder werden stirnseitig miteinander verbunden.

Für den Nachweis, dass die vorgenannten Anforderungen erfüllt werden, sind mit dem Angebot Prüfzeugnisse eines anerkannten Prüfinstitutes einzureichen.

# Kriterien

Zusätzlich zu den allgemeinen technischen Vorbemerkungen und Beschreibungen der entsprechenden Positionen im Leistungsverzeichnis, sind nachstehende Anforderungen an die Trennwände gestellt. Der Bieter hat die Kriterienliste auszufüllen. Nicht vollständige Angaben führen zum Ausschluss vom Wettbewerb.

##### JA / NEIN

##### Demontage einzelner Wandelemente ohne Nachbarelemente demontieren zu müssen	_________

##### Wiederverwendbarkeit aller Teile bei gleicher Einbausituation	_________

##### Gleitende Anschlüsse an Bauwerk mit Toleranzaufnahme	_________

##### Korrosionsschutz sämtlicher Metallteile, verzinkt oder pulverbeschichtet	_________

##### Verglasungen unsichtbar befestigt	_________

##### Raumseitige und/oder flurseitige Flächenbündigkeit von Türblatt und Zarge möglich	_________

##### Standsicherheitsnachweis Einbaubereich I vorhanden	_________

##### Prüfzeugnisse Schallschutz gemäß Leistungsverzeichnis vorhanden	_________

##### Nachlieferungsgarantie von 10 Jahren auf Systemteile	_________

# Leistungsverzeichnis Wandelemente

Hinweis:

Verschiedene Varianten von Maßen, Konstruktionen und Schalldämmwerten stehen teilweise zur Wahl und sind hier optisch durch „/“ getrennt. Unzutreffendes ist zu streichen.

## Trennwand-Ganzglaselemente

#### Ganzglas-Wandelement (GG)

Konstruktion:	Trennwandsystem in zweischaliger Ganzglasbauweise ohne Vertikalpfosten. Gläser sind in mehrteilige Boden-/Deckenprofile eingestellt und über Klebeband miteinander verbunden. Bodenanschlussprofil 35 mm Höhe, Deckenanschlussprofil mit 35 mm Höhe oder optional 50 mm.

Einbausituation:	Boden: Einbau ab OK Estrich oder OK fertiger Bodenbelag möglich.
Decke: Einbau unter Rohdecke oder Abschottung möglich.

##### Abmessungen:		Elementhöhe		__________ mm

##### Elementrasterbreite	__________ mm

##### Wanddicke			100 mm

##### Verglasung:	Frontbündige zweischalige Verglasung ohne Vertikalpfosten. Glasart nach Schalldämm-anforderung (siehe Kap. 1.2 Wandaufbau, Tabelle „Glaselemente mit Doppelverglasung“)
Glasart/Dicke für Schale 1: __________
Glasart/Dicke für Schale 2: __________

##### Oberflächen:		Anschlussprofile: Aluminium eloxiert E6EV1 / __________

##### Bauphysikalische

##### Anforderungen: 		Bauakustik: Schalldämmmaß nach ISO 10140-02: Rw,P: _____ dB

##### Raumakustik: ohne besondere Anforderungen

##### Brandschutz: ohne Anforderungen

##### Standfestigkeit nach DIN 4103 Teil 1: Einbaubereich 1

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat: 	_______________

##### Glasart:		_______________

##### Trennwandelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

## Trennwand-Türelemente

#### Trennwand-Türelemente raumhoch:

#### Türelement Alurahmentür Typ AR40 mit Zarge Typ STZ

##### Konstruktion Türblatt: 	Alu-Rahmentür 40 mm dick inkl. Mittelverglasung, Glasscheiben-Ausführung je nach Schallschutz-Anforderung, absenkbare Bodendichtung mit Höckerschwelle.

##### Konstruktion Zarge:	Zarge Typ STZ Standardzarge, Türblatt bandseitig bündig

##### Aluzarge mit Einfachfalz, ein- oder zweiteilige Variante, Spiegel-Ansichtsbreite beidseitig 35 mm, 3D-verstellbare Bandaufnahmen, Edelstahl-Bänder Länge 120 mm.

##### Typ:			AR40.32   	8 mm ESG		SSK I 	Schalldämmung: Rw,P 32 dB /

##### AR40.34   	8 mm VSG-Si		SSK I	Schalldämmung: Rw,P 34 dB /

##### AR40.37		12 mm VSG-Si		SSK II 	Schalldämmung: Rw,P 37 dB

##### Abmessungen:		Zargenhöhe:	raumhoch __________ mm

##### Zargenbreite:	1.040 mm (Standard) / __________ mm

##### Wandstärke: 	100 mm

##### Oberflächen:		Zargen- und Türrahmenprofile:	_______________

##### Brandschutz: 		ohne Anforderungen

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandtürelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Türelement Alurahmentür Typ AR64 mit Zarge GBZ1

Konstruktion Türblatt:	Alu-Rahmentür 64 mm dick mit Isolierverglasung, absenkbare Bodendichtung mit Höckerschwelle.

##### Konstruktion Zarge:	Zarge Typ GBZ1 Gegenbandzarge, Türblatt flurseitig bündig

##### Aluzarge mit Doppelfalz, ein- oder zweiteilige Variante, Spiegel-Ansichtsbreite bandseitig 25 mm, bandgegenseitig 60 mm, 3D-verstellbare Bandaufnahmen, Edelstahl-Bänder Länge 120 mm.

##### Typ:			AR64.37		38 mm Isolierglas	SSK II 	Schalldämmung: Rw,P 37 dB

##### Abmessungen:		Zargenhöhe:	raumhoch __________ mm

##### Zargenbreite:	1.080 mm (Standard) / __________ mm

##### Wandstärke: 	100 mm / 125 mm

##### Oberflächen:		Zargen und Türrahmenprofile:	_______________

##### Brandschutz:		ohne Anforderungen

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandtürelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Türelement Alurahmentür Typ AR100 mit Zarge Typ GBZ2

Konstruktion Türblatt:	Alu-Rahmentür 100 mm dick mit zweischaliger Verglasung je nach Schallschutz-Anforderung, absenkbare Bodendichtung mit Höckerschwelle.

##### Konstruktion Zarge: 	Zarge Typ GBZ2 Gegenbandzarge, Türblatt beidseitig bündig

##### Aluzarge mit Doppelfalz, ein- oder zweiteilige Variante, Spiegel-Ansichtsbreite bandseitig 25 mm, bandgegenseitig 60 mm, 3D-verstellbare Bandaufnahmen,

##### Edelstahl-Bänder Länge 120 mm.

##### Typ:			AR100.42 	ESG 6 + ESG 8 mm	SSK III 	Schalldämmung: Rw,P 42 dB /

##### AR100.44 	ESG 6 + VSG Si 8 mm	SSK III 	Schalldämmung: Rw,P 44 dB /

##### AR100.46	VSG Si 8 + VSG Si 8 mm	SSK III	Schalldämmung: Rw,P 46 dB

##### Abmessungen:		Zargenhöhe:	raumhoch __________ mm

##### Zargenbreite:	1.120 mm (Standard) / __________ mm

##### Wandstärke: 	100 mm

##### Oberflächen:		Zargen- und Türrahmenprofile: 	_______________

##### Brandschutz: 		ohne Anforderungen

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandtürelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Türelement Volltür Typ VT41 mit Zarge Typ STZ

Konstruktion Türblatt:	Volltürblatt 41 mm dick, stumpf einschlagend, Mittellagen-Aufbau je nach Schallschutz-Ausführung, absenkbare Bodendichtung mit Höckerschwelle.

##### Konstruktion Zarge:	Zarge Typ STZ Standardzarge, Türblatt bandseitig bündig

##### Aluzarge mit Einfachfalz, als ein- oder zweiteilige Variante, Spiegel-Ansichtsbreite beidseitig 35 mm, 3D-verstellbare Bandaufnahmen, Edelstahl-Bänder Länge 120 mm.

##### Typ:			VT41.32	Vollspanaufbau		SSK I	Schalldämmung: Rw,P 32 dB /

##### VT41.37	Schalldämmaufbau	SSK II	Schalldämmung: Rw,P 37 dB

##### Abmessungen:		Zargenhöhe:	raumhoch __________ mm

##### Zargenbreite:	1.040 mm (Standard) / __________ mm

##### Wandstärke: 	100 mm

##### Oberflächen:	Türblatt:		_______________

##### Zargenprofile:	_______________

##### Brandschutz: 		ohne Anforderungen

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandtürelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Türelement Volltür Typ VT64 mit Zarge Typ GBZ1

##### Konstruktion Türblatt:	Volltürblatt 64 mm dick, Mittellagen-Aufbau als Schalldämmaufbau, absenkbare Bodendichtung mit Höckerschwelle.

##### Konstruktion Zarge:	Zarge Typ GBZ1 Gegenbandzarge, Türblatt flurseitig bündig

##### Aluzarge mit Doppelfalz, ein- oder zweiteilige Variante, Spiegel-Ansichtsbreite bandseitig 25 mm, bandgegenseitig 60 mm, 3D-verstellbare Bandaufnahmen, Edelstahl-Bänder Länge 120 mm.

##### Typ:			VT64.37 	Schalldämmaufbau 	SSK II	Schalldämmung: Rw,P 37 dB

##### Abmessungen:		Zargenhöhe:	raumhoch __________ mm

##### Zargenbreite:	1.080 mm (Standard) / __________ mm

##### Wandstärke: 	100 mm

##### Oberflächen: 	Türblatt: 	_______________

##### Zargenprofile:	_______________

##### Brandschutz:		ohne Anforderungen

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandtürelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

##### Zulage Doppelfalzzarge DFZ:

##### Zulage für Ausführung der vorgenannten Türposition mit Doppelfalzzarge für erhöhten Schallschutz.

##### Typ:	VT64.42 	Schalldämmaufbau 	SSK III 		Rw,P 42 dB (bei Einbau in DFZ)

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Türelement Volltür Typ VT100AR mit Zarge Typ GBZ2

##### Konstruktion Türblatt:	Türblatt 100 mm dick, bestehend aus innenliegendem Aluminiumprofilrahmen sowie beidseitiger 19 mm Spanplatten-Decklage, Mittellage als Hohlraumdämmung. Absenkbare Bodendichtung mit Höckerschwelle.

##### Konstruktion Zarge: 	Zarge Typ GBZ2 Gegenbandzarge, Türblatt beidseitig bündig.

##### Aluzarge mit Doppelfalz, ein- oder zweiteilige Variante, Spiegel-Ansichtsbreite bandseitig 35 mm, bandgegenseitig 65 mm, 3D-verstellbare Bandaufnahmen, Edelstahl-Bänder Länge 120 mm.

##### Typ:			VT100AR.42 	Schalldämmaufbau 	SSK III 	     Schalldämmung: Rw,P 42 dB /

##### Abmessungen:		Zargenhöhe:	2.115 mm (Standard) / 2.435 mm (Standard) / raumhoch / __________ mm

##### Zargenbreite:	1.120 mm (Standard) / __________ mm

##### Wandstärke: 	100 mm

Wandfeld über Zarge:	Konstruktion:	Frontbündige Vergl. FG / Vollwand VW / ohne

(siehe Kap. 1.2 Wandaufbau)

Schalldämmung:	Rw,P: _____ dB (siehe Kap. 1.2, Tabellen mit Rw,P)

##### Oberflächen:		Türblatt: 	_______________

##### Zargenprofile: 	_______________

##### Wandfeld über Zarge:	_______________

##### Brandschutz: 		ohne Anforderungen

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandtürelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Türelement Structural Glazing-Tür Typ SG100 mit Zarge Typ GBZ2

Konstruktion Türblatt:	Türblatt in Structural-Glazing-Bauweise 100 mm dick, umlaufend zweiteiliger Alu-Rahmen mit beidseitig aufgeklebter Verglasung inkl. bedrucktem Rand. Absenkbare Bodendichtung mit Höckerschwelle.

##### Konstruktion Zarge: 	Zarge Typ GBZ2 Gegenbandzarge, Türblatt beidseitig flächenbündig

##### Aluzarge mit Doppelfalz, ein- oder zweiteilige Variante, Spiegel-Ansichtsbreite bandseitig 25 mm, bandgegenseitig 60 mm, 3D-verstellbare Bandaufnahmen, Edelstahl-Bänder Länge 120 mm, Zargenbekleidung optional mit Glas belegt.

##### Typ:			SG100.42 				SSK III 	    Schalldämmung: Rw,P 42 dB /

##### SG100.45 (vollflächig bedruckt)		SSK IV    	    Schalldämmung: Rw,P 45 dB

##### Abmessungen:		Zargenhöhe:	raumhoch __________ mm

##### Zargenbreite:	1.120 mm (Standard) / __________ mm

##### Wandstärke: 	100 mm

##### Verglasung:	ESG 6 mm und ESG 8 mm Ausführung als Klarglas, alle Kanten fein matt geschliffen und gefast, Randflächen auf der Innenseite umlaufend bedruckt

##### Randbedruckung:               Hellgrau ähnl. RAL7040 / Schwarz ähnl. RAL9005 / Weiß ähnl. RAL9016

##### Verklebung:	Silikon 2-Komponentenverklebung

##### Verklebung: 	               Hellgrau ähnl. RAL7040 / Schwarz ähnl. RAL9005 / Weiß ähnl. RAL9016

##### Oberflächen:		Zargenprofile:		_______________

##### Brandschutz: 		ohne Anforderungen

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandtürelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

##### Zulage für glasbelegten Zargenspiegel

Zulage für Ausführung der vorgenannten Türposition mit flurseitiger 6 mm Glasbekleidung der Aluminiumzarge, farblich passend zur Randbedruckung.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Türelement Ganzglastür Typ GG10 mit Zarge Typ STZ

Konstruktion Türblatt:	Ganzglastür ohne Rahmen, 10 mm ESG, absenkbare Bodendichtung mit Höckerschwelle.

##### Konstruktion Zarge: 	Zarge Typ STZ Standardzarge

##### Aluzarge mit Einfachfalz, als ein- oder zweiteilige Variante, Spiegel-Ansichtsbreite beidseitig 35 mm, 3D-verstellbare Bandaufnahmen, Edelstahl-Bänder Länge 120 mm.

##### Typ:			GG10.32	SSK I 		Schalldämmung: Rw,P 32 dB

##### Abmessungen:		Zargenhöhe:	raumhoch __________ mm

##### Zargenbreite:	1.040 mm (Standard) / __________ mm

##### Wandstärke: 	100 mm mm

##### Verglasung:		ESG 10 mm, Ausführung als Klarglas, alle Kanten poliert und gefast.

##### Oberfläche:		Zargenprofile: 		_______________

##### Brandschutz: 		ohne Anforderungen

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandtürelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

## Anschlüsse und Verbindungen

#### Wandanschluss mit Aluminiumprofil

##### Konstruktion:	Anschluss eines Glaswandelements direkt an das Mauerwerk oder GK-Wand mit Aluminium-Anschlussprofil, analog zum Bodenanschlussprofil. Der Anschlusswinkel beträgt 90°, über die gesamte Raumhöhe durchgängiger Wandanschluss ohne Ausschnitte oder Versprünge. Profilbreite 35 mm.

##### Abmessungen:		Elementhöhe: 		__________ mm

##### Oberflächen:		Anschlussprofile: Aluminium eloxiert E6EV1 / __________

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Wandanschluss liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### T-Anschluss Ganzglaswand

##### Konstruktion:	Anschluss einer Ganzglaswand direkt an eine im 90° Winkel anschließende Ganzglaswand mit transparentem Glasstoßklebeband.

##### Abmessungen:		Elementhöhe: 		mm

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### T-Anschluss liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### 90° Eckanschluss Ganzglas-Ecke

##### Konstruktion:	90° Eckanschluss zweier Ganzglaselemente. Verbindung mit transparentem Glasstoßklebeband.

##### Abmessungen:		Elementhöhe: 	__________ mm

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Eckanschluss liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

## Optionales Zubehör zu Systemtrennwänden

#### Deckenabsorber System 7300

Konstruktion:	Hochleistungsabsorber als Metallkassette aus perforiertem Stahl-Feinblech mit Abstand unter Verwendung einer Deckenabhängung an der Raumdecke montiert. 3- bis 4-lagiger Aufbau (je nach Dicke der Kassette): Lochblech | Vlies | Dämmung | Dämmung. Schallabsorption nach Prüfzeugnissen unabhängiger Prüfinstitute.

##### Einbausituation:		Einbau mit Deckenabhängung unter der Raumdecke

##### Abmessungen:		Elementbreite: 	__________ mm

##### Elementlänge: 	__________ mm

##### Abhängehöhe:	125 - 147 mm (Aufbauhöhe Kassette 35 mm) /

##### 140 – 162 mm (Aufbauhöhe Kassette 50 mm)

##### Oberfläche:		_______________

##### Perforation:		Rg 2,5 x 5,5 mm, mit einem umlaufenden lochfreien Rand von 5 mm

##### Lochfläche		16%

##### Absorberklasse		A

Schallabsorptionsgrad αw:	0,95 (Dicke 35 mm) /

0,90 (Dicke 50 mm)

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Deckenabsorberelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Wandabsorber System 7100

Konstruktion:	Hochleistungsabsorber als Metallkassette aus perforiertem Stahl-Feinblech, pulverbeschichtet oder mit Stoff bespannt, mit Mikroperforation, zur Adaption auf bauseitige Wände, zur raumakustischen Ertüchtigung.

4- bis 5-lagiger Aufbau (je nach Dicke der Kassette): Lochblech | Vlies | Dämmung | Dämmung | Schalldämmbeschwerung

Schallabsorption nach Prüfzeugnissen unabhängiger Prüfinstitute

Einbausituation:    	Die Absorberelemente werden mit einer verdeckten Halteschiene auf bauseitigen Wänden (Beton, Gk, Mauerwerk) befestigt.

##### Abmessungen:		Elementbreite: 	__________ mm

##### Elementhöhe: 	__________ mm

##### Absorberdicke: 	50 mm / 80 mm / 100 mm

##### Oberfläche:		Pulverbeschichtet RAL 9016 / __________ / stoffbespannt __________

##### Perforation:	Rg 1,0 x 4,0 mm (P13) / Rg 0,7 x 3,1 mm (P02, Mikroperforation für Sichtbereich) / Rg 2,5 x 5,5 m (P01, für Stoffbespannung)

##### Alle Perforationen mit einem umlaufenden lochfreien Rand von 5 mm

##### Lochfläche:		6% (Rg 1,0 x 4,0 mm)

##### 4% (Rg 0,7 x 3,1 mm)

##### 16% (Rg 2,5 x 5,5 mm)

##### Absorberklasse:		A

Schallabsorptionsgrad αw: _____ (siehe Tabelle in den Techn. Vorbemerkungen)

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Wandabsorberelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

# Stundenlohnarbeiten

##### Baustellenlöhne einschließlich aller Zuschläge.

##### Verrechnungssatz für Arbeitskraft Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG.

##### Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge, Vermögenswirksame Leistungen, Auslösungen usw., sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten.

##### Zuschläge für Nach-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet.

##### 4.1. Montageleiter:	________ Std		EP: ______________ €			GP: _________________ €

##### 4.2 Facharbeiter:		________ Std		EP: ______________ €			GP: _________________ €

##### 4.3 Helfer:		________ Std		EP: ______________ €			GP: _________________ €

Summe Stundenlohnarbeiten: 						              		____________________ €

# Zusammenstellung

##### Summe Trennwände:			 	_______________ €

##### zuzüglich der Mehrwertsteuer in Höhe von 19 %:      _______________ €

##### Summe einschließlich Mehrwertsteuer						____________________ €

##### Die besonderen und technischen Vertragsbedingungen sowie die Beschreibung der Leistungen mit den eingetragenen Preisen werden mit der Unterzeichnung vollinhaltlich anerkannt und bestätigt.

##### Alternativ-Vorschläge sind mit einem separaten Angebot einzureichen.

##### _________________	______________				___________________________

Ort			Datum					rechtsgültige Unterschrift