Bauvorhaben		BV

Gewerk			Systemtrennwände

Herstellerinformation

Strähle Raum-Systeme GmbH

Strähle Raum-Systeme Borkheide GmbH

www.straehle.de

info@straehle.de

Inhaltverzeichnis

1	Technische Vorbemerkungen Systemtrennwände System T	2

1.1	Allgemeine technische Beschreibung	2

1.2	Wandaufbau, Komponenten, Zubehör	2

1.3	Materialien und Oberflächen	2

1.4	Schallschutz	2

1.5	Raumakustik	2

1.6	Sonstiges / Optionales	2

2	Kriterien	2

3	Leistungsverzeichnis Wandelemente	2

3.1	Trennwand-Ganzglaselemente	2

3.2	Trennwand-Vollelemente	2

3.3	Trennwand-Türelemente	2

3.4	Anschlüsse und Verbindungen	2

3.5	Optionales Zubehör zu Systemtrennwänden	2

4	Stundenlohnarbeiten	2

5	Zusammenstellung	2

# Technische Vorbemerkungen Systemtrennwände System T

## Allgemeine technische Beschreibung

Die Ausschreibung umfasst versetzbare Systemtrennwände, die als Fertigteile an der Baustelle angeliefert und dort durch einfache Montagevorgänge montiert werden. Die Trennwände sind ohne Materialverlust leicht versetzbar.

Grundlage des flexiblen und modular aufgebauten Trennwandsystem T in Schalenbauweise ist die nivellierbare Holz- Pfosten-Riegelkonstruktion als Traggerüst für Verglasungen und Vollelemente.

Das Einsetzen und Austauschen von einzelnen Voll-, Glas- oder Akustikelementen ist gewährleistet. Eine Vielzahl an Zargen- und Türvarianten ergänzen das System.

Mit dem modularen Aufbau der Systemwand ist eine hohe Gestaltungsvielfalt sichergestellt.

Die Wanddicke beträgt 100 mm.

Mit dem Pfosten-Riegel Konstruktionsprinzip und der filigranen Befestigung durch Halteklammern ist für alle Schalen ein einfaches Demontieren und Remontieren der Systemwand ohne Austausch von Clipsleisten oder ähnlichem gewährleistet. Im Umbaufall sind die gleichen bauphysikalischen Eigenschaften der Systemwand dadurch sichergestellt.

Für dieses System ist eine EPD (Environmental Product Declaration) verfügbar.

## Wandaufbau, Komponenten, Zubehör

#### Unterkonstruktion

Konstruktionsprofile an Boden, Decke und Wand aus Aluminium. Die Anschlüsse sind zweiteilig, schallschutztechnisch entkoppelt und im Standard als gleitende Anschlüsse ausgebildet. Ein Ausgleich von Bautoleranzen und Baubewegungen im Deckenanschluss ist mit insgesamt + 5 mm / - 10 mm gewährleistet. Durch den Einsatz von höheren Anschluss Profilen bzw. einem teleskopförmigen Aufbau der Pfosten-Riegel Profile ist der Toleranzbereich optional objektspezifisch erweiterbar.

Der Bodenanschluss ist im Standard als 50 mm hoher Sockel mit 20 mm Rücksprung zur Wandebene ausgebildet.

Der Deckenanschluss beträgt im Standard 30 mm, optional 50 mm. Andere Maße und Teleskopanschlüsse sind optional möglich.

Der Wandanschluss beträgt 30 mm an Massiv- oder Leichtbauwände. Andere Maße und Teleskopanschlüsse sind optional möglich.

Eine Verkabelung horizontal und vertikal (bei Vollelementen) innerhalb des Wandsystems ist gewährleistet. Passende Querkämpfer als Pfosten-Riegel Profile bilden die Queraussteifung bzw. ermöglichen freie horizontale Teilungen.

Zur Dämmung der Systemwand werden nur hochwertige Dämmstoffe wie Mineralwolle und Blockschäume verwendet. Alle Dämmstoffe werden so eingebracht, dass ein Absacken des Materials ausgeschlossen ist.

#### Glaselemente mit Frontbündiger Verglasung

Alle Glaselemente sind in zweischaliger Bauweise jeweils außen flächenbündig ausgeführt. Die Glasscheiben werden mit kleinen, von außen sichtbaren Halteklammern aus Edelstahl (optional Aluminium) von außen auf die Pfostenkonstruktion befestigt. Die Ansichtsbreite der Pfosten beträgt max. 35 mm, die Ansichtsbreite der Riegel beträgt unten 35 mm, oben 45 mm. Die Eckverbindung zwischen Pfosten und Riegel erfolgt verschraubt über einen speziellen Verbindungsbeschlag.

Ein Austauschen einzelner Glasfelder, sowie ein Tausch von Glas und Beplankung durch einfache Montagevorgänge ist gewährleistet. Verglasungen können ohne Unterbrechungen raumhoch ausgeführt werden.

##### Glaselemente mit Frontbündiger Verglasung (Doppelverglasung):

| Typenbezeichnung | Schalldämmung | Glas Seite 1 | Glas Seite 2 | System | Wanddicke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.FG.41 | Rw,P 41 dB | ESG 8 mm | ESG 6 mm | System T | 100 mm |
| 40.FG.44 | Rw,P 44 dB | ESG 6 mm | VSG-Si 8 mm |  |  |
| 40.FG.46 | Rw,P 46 dB | ESG 8 mm | VSG-Si 8 mm |  |  |
| 40.FG.48 | Rw,P 48 dB | VSG-Si 8 mm | VSG-Si 8 mm |  |  |

##### Für den Nachweis, dass die vorgenannten Anforderungen erfüllt werden, sind mit dem Angebot Prüfzeugnisse eines anerkannten Prüfinstitutes einzureichen.

##### Die o.g. Verglasungsarten können optional mit Durchlauf- oder Sichtschutz ausgeführt werden.

##### Ausführungsarten:

- Bedruckung in ganz-oder teilflächiger Optik.

- Folienbeklebung in ganz-oder teilflächiger Optik.

- Sichtschutz mit Horizontal-Jalousien, Bedienung elektrisch.

#### Vollwandelemente

Zweischalige Beplankungen bestehend aus 19 mm Spanplatte, die Oberfläche kann melaminharzbeschichtet, HPL-beschichtet oder furniert ausgeführt werden.

##### Detaillierte Materialbeschreibung siehe Kapitel 1.3

##### Vollwandelemente mit Holzwerkstoff-Beplankung

| Typenbezeichnung | Schalldämmung | Aufbau Vollelement | System | Wanddicke |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.VW.44 | Rw,P 44 dB* | 2x 19 mm Mela | System T | 100 mm |
| 40.VW.47 | Rw,P 47 dB* | 2x 19 mm Mela + 1x GK 9,5 mm |  |  |
| 40.VW.49 | Rw,P 49 dB* | 2x 19 mm Mela + 2x GK 9,5 mm |  |  |

* Werte vom konstruktiv ähnlichen System MTS übernommen, keine eigenen Prüfzeugnisse für Vollwand-Ausführung im System T vorhanden.

#### Türelemente: Zargen

Die Zargen sind als Holzblockzargen aus Holzwerkstoffmaterial gefertigt. Die Verschraubung mit der Unterkonstruktion erfolgt unsichtbar. Oberkanten der Zargen entsprechen der Oberkante der Verglasung oder der Beplankung.

Die Zargen sind mit dreidimensional verstellbaren Bandaufnahmen für Edelstahl-Bänder mit einer Länge von 120 mm, bei erhöhten Anforderungen 160 mm, ausgestattet.

Die tragende Unterkonstruktion der Zarge entspricht dem Trennwandsystem T mit Pfosten-Riegel-Konstruktion.

Im Standard-Zargensystem lassen sich alle Türvarianten (Holz, Glas, Alurahmen) als Baukastensystem einsetzen.

##### Standard Zargenabmessungen

Standard-Zargenbreite:
Türblattdicke < 64 mm:		1.080 mm

Türblattdicke 64 mm:		1.120 mm

Türblattdicke > 64 mm:		1.150 mm

Bei diesen Standard-Zargenbreiten ergibt sich ein lichtes Durchgangsmaß von mind. 900 mm bei 90° geöffnetem Türflügel.

Standard-Zargenhöhen, unabhängig von der Türblattdicke: 2.115 mm und 2.435 mm.

Abweichende Abmessungen sowie raumhohe Ausführung der Türelemente sind möglich.

##### Zarge Typ STZ-T, Standardzarge System T, Türblatt bandseitig bündig

Holz-Blockzarge mit Einfachfalz. Die Ansichtsbreite der Spiegel beträgt beidseitig 40 mm. Verwendbar für Türblattdicken 10 mm, 40 mm und 64 mm.

##### Zarge Typ GBZ-T, Gegenbandzarge System T, Türblatt flurseitig bündig

Holz-Blockzarge mit Doppelfalz. Die Ansichtsbreite der Spiegel beträgt bandseitig 40 mm, bandgegenseitig 80 mm. Verwendbar für Türblattdicken 64 mm.

##### Zarge Typ GBZ2-T, Gegenbandzarge System T, Türblatt beidseitig bündig

Holz-Blockzarge mit Doppelfalz. Die Ansichtsbreite der Spiegel beträgt bandseitig 50 mm, bandgegenseitig 80 mm. Verwendbar für Türblattdicke 100 mm.

Zarge Typ VDZ, Verdeckte Zarge System T für Einsatz als Portaltür, Türblatt flurseitig bündig

Einteilige Alu-Zarge. Die Zarge wird beidseitig, sowohl seitlich als auch am Zargen-Querstück, von Beplankungen verdeckt. Verwendbar mit Volltürblättern mit 64 mm. Dicke zur Ausführung von Portaltüren.

##### Zarge Typ VDZ2 verdeckte Zarge:

Aluzarge mit Einfachfalz, einteilig. Die Zarge wird beidseitig, sowohl seitlich als auch am Zargen-Querstück, von Beplankungen verdeckt. Verwendbar mit Volltürblättern mit 78 mm Dicke zur Ausführung von Portaltüren.

#### Türelemente: Türblätter

Alle Drehtüren sind an der Türunterkante mit einer absenkbaren Bodendichtung mit Höckerschwelle aus Aluminium ausgestattet. Die Höckerschiene ist aus Aluminium eloxiert E6EV1 und wird sichtbar an den Boden geschraubt.

Die Schalldämmwerte gelten für einflüglige Türen mit Standardhöhe von ca. 2,1 m. Bei höheren Türen und/oder zweiflügligen Türen können Minderungen entstehen.

#### Alurahmentürblatt

| Typenbezeichnung | Türblattdicke | Schalldämmung | Glasart | Schallschutzklasse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AR40.32 | 40 mm | Rw,P 32 dB | 8 mm ESG | SSK I |
| AR40.34 |  | Rw,P 34 dB | 8 mm VSG-Si | SSK I |
| AR40.37 |  | Rw,P 37 dB | 12 mm VSG-Si | SSK II |
| AR64.37 | 64 mm | Rw,P 37 dB | 12 mm VSG-Si | SSK II |
| AR100.42 | 100 mm | Rw,P 42 dB | ESG 6 + ESG 8 mm | SSK III |
| AR100.44 |  | Rw,P 44 dB | ESG 6 + VSG Si 8 mm | SSK III |
| AR100.46 |  | Rw,P 46 dB | VSG Si 8 + VSG Si 8 mm | SSK III |

##### Alurahmentür Typ AR40

Alu-Rahmentür 40 mm dick inkl. Mittelverglasung, stumpf einschlagend, Glasscheiben-Ausführung je nach Schallschutz-Anforderung. Umlaufend einteiliger Alu-Rahmen mit einer Ansichtsbreite von 75 mm.

##### Alurahmentür Typ AR64

Alu-Rahmentür 64 mm dick mit Einfachverglasung. Gegenbandseitig flächenbündig zur Zarge, stumpf mit Leibungsfalz einschlagend. Umlaufend einteiliger Alu-Rahmen mit einer Ansichtsbreite von bandseitig 90 mm und bandgegenseitig 75 mm.

##### Alurahmentür Typ AR100

Alu-Rahmentür 100 mm dick mit zweischaliger Verglasung und beidseitiger Flächenbündigkeit zur Zarge. Kanten-Ausführung mit Doppelfalz und Überschlagdichtung. Umlaufend einteiliger Alu-Rahmen mit einer Ansichtsbreite von bandseitig 95 mm und bandgegenseitig 65 mm.

#### Volltürblatt

| Typenbezeichnung | Türblattdicke | Schalldämmung | Schallschutzklasse |
| --- | --- | --- | --- |
| VT41.32 | 41 mm | Rw,P 32 dB | SSK I |
| VT41.37 |  | Rw,P 37 dB | SSK II |
| VT64.37 | 64 mm | Rw,P 37 dB | SSK II |
| VT64-PT.37 |  | Rw,P 37 dB | SSK II |
| VT78-PT.42 | 78 mm | Rw,P 42 dB | SSK III |
| VT78-PT.47 |  | Rw,P 47 dB | SSK IV |
| VT100.42 | 100 mm | Rw,P 42 dB | SSK III |
| VT100.47 |  | Rw,P 47 dB | SSK IV |
| VT100AR.42 | 100 mm | Rw,P 42 dB | SSK III |

##### Volltür Typ VT41

Volltürblatt 41 mm dick, stumpf einschlagend, Mittellagen-Aufbau als Vollspan- oder Schalldämmaufbau je nach Schallschutz-Ausführung.

##### Volltür Typ VT64

Volltürblatt 64 mm dick, stumpf mit Leibungsfalz einschlagend, Mittellagen-Aufbau als Schalldämmaufbau je nach Schallschutz-Ausführung.

##### Volltür Typ VT64-PT

Volltürblatt 64 mm dick, stumpf mit Leibungsfalz einschlagend. Einbau mit beidseitig verdeckter Aluminiumzarge und Türportal-Beplankung, je Ansichtsseite bestehend aus zwei aufrechten Seitenteilen und einem Oberteil, verbunden mit Verbindungsbeschlag mit Haarfuge.

##### Volltür Typ VT78-PT

Volltürblatt 78 mm dick, Kanten-Ausführung mit Doppelfalz und Überschlagdichtung. Einbau mit beidseitig verdeckter Aluminiumzarge und Türportal-Beplankung, je Ansichtsseite bestehend aus zwei aufrechten Seitenteilen und einem Oberteil, verbunden mit Verbindungsbeschlag mit Haarfuge.

##### Volltür Typ VT100

Volltürblatt 100 mm dick mit beidseitiger Flächenbündigkeit zur Zarge, Kanten-Ausführung mit Doppelfalz und Überschlagdichtung. Mittellagen-Aufbau als Schalldämmaufbau je nach Schallschutz Ausführung.

##### Volltür Typ VT100AR

Türblatt mit innenliegendem Aluprofilrahmen, beidseitig überdeckt von 19 mm Flachpress-Spanplatten. 100 mm dick mit beidseitiger Flächenbündigkeit zur Zarge, Kanten-Ausführung mit Doppelfalz und Überschlagdichtung.

#### Structural-Glazing Türblatt

##### Verglasung:		ESG 6 mm und ESG 8 mm Ausführung als Klarglas, alle Kanten fein matt geschliffen und gefast, Randflächen auf der Innenseite umlaufend bedruckt, Hellgrau, ähnlich RAL 7040, Schwarz ähnlich RAL 9005 oder Weiß ähnlich RAL 9016. Bei Variante für erhöhten Schallschutz wird das Glas vollflächig rückseitig bedruckt / lackiert (Verdeckung der innenliegenden Dämmung).

##### Verklebung:	Silikon-Zweikomponentenverklebung in Hellgrau, ähnlich RAL 7040, Schwarz ähnlich RAL 9005 oder Weiß ähnlich RAL 9016

| Typenbezeichnung | Türblattdicke | Schalldämmung | Glasart | Schallschutzklasse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SG100.42 | 100 mm | Rw,P 42 dB | 6 mm ESG + 8 mm ESG | SSK III |
| SG100.45 (vollflächig bedruckt) |  | Rw,P 45 dB | 6 mm ESG + 8 mm ESG | SSK IV |

##### Structural Glazing-Tür Typ SG100

Türblatt in Structural-Glazing-Bauweise 100 mm dick mit beidseitiger Flächenbündigkeit zur Zarge, Kantenausführung mit Doppelfalz und Überschlagdichtung. Umlaufend zweiteiliger Alu-Rahmen mit beidseitig aufgeklebter Verglasung inkl. bedrucktem Rand. Das Türblatt ist durch den zweiteiligen Aufbau revisionierbar.

#### Ganzglastürblatt

| Typenbezeichnung | Türblattdicke | Schalldämmung | Glasart | Schallschutzklasse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GG10.32 | 10 mm | Rw,P 32 dB | 10 mm ESG | SSK I |

##### Ganzglastür Typ GG10

Ganzglastür ohne Rahmen, stumpf einschlagend, mit 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), Ausführung als Klarglas, alle Kanten poliert und gefast.

#### Türbeschläge

##### Bänder

Bänder als Dreirollenbänder für Objekttüren mit filigraner Zargenansicht. Kompakte und stabile Einheit aus Band und Aufnahmeelement mit komfortabler 3D-Verstellung.

Ausführung als Edelstahlband VX mit einer Länge von mind. 120 mm, bei Türen mit erhöhten Anforderungen mind. 160 mm. Ab einer Türblatthöhe von 2500 mm wird ein drittes Band zusätzlich verwendet.

##### Drücker

Drückergarnitur mit Gleitlager (SGL), geprüft nach EN 1906 Klasse 4

8 mm (9 mm bei Panik, Feuer- und Rauchschutz) Vierkantstift, Spezialmadenschrauben und Gewindebeschichtung, Befestigung beidseitig unsichtbar. Drücker festdrehbar gelagert in hochstabiler Kunststoffunterkonstruktion mit Stütznocken und integrierter Federunterstützung für exakte 90° Stellung und zur Entlastung der Schlossfeder.

Türdrücker in 90°-eckiger L-Form als Rundstab, Edelstahl, gekröpfte Ausführung bei Rahmentüren, bei Brandschutz- und Rauchschutztüren als FH-Ausführung mit return. Bei Volltüren mit Rundrosetten, bei Rahmentüren mit Ovalrosetten, jeweils mit Schlüsselrosette.

##### Schloss

Einsteckschloss mittige Ausführung, rechts / links verwendbar nach DIN 18251-2

Klasse 3 für Objekttüren mit hoher Benutzerfrequenz. Türschloss in Flüsterkomfortausstattung zur Geräuschminimierung.

Glastürschloss

Ganzglastürschloss mit PZ-Lochung möglich, nach DIN EN 12209.

Klasse 3 für Objekttüren mit hoher Benutzerfrequenz. Türschloss in Flüsterkomfortausstattung zur Geräuschminimierung.

##### Absenkdichtung

Automatische Türabsenkdichtung der Fa. Planet für alle Flügeltüren, Modell je nach Türtyp. Bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei Unebenheiten, Parallelabsenkung, Dichtungshöhe bis 22 mm. Dichtlippe aus Silikon, seitliche Befestigung, Profil aus Aluminium. Schwelle Breite 40 mm.

##### Bodentürstopper

Bodentürpuffer rund aus Edelstahl mit schwarzem Gummiring.

##### Aufgesetzter Obentürschließer

Dorma TS 98 XEA Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 im XEA-Design mit CE-Kennzeichnung. Mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104. Schließgeschwindigkeit, Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel von vorn einstellbar. Türblattmontage auf der Bandseite. Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem. DIN-L und DIN-R verwendbar, mit Gleitschiene.

##### Integrierter Obentürschließer

G-U VTS 735 EN 3-5. Im Türblatt integrierter Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154. Herzkurventechnik ermöglicht ein extrem leichtes sowie komfortables Öffnen und Begehen der Tür. Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN SPEC 1104 und DIN 18040. Schließkraft, Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung sind im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar. Öffnungsbegrenzung mechanisch gedämpft. DIN -L und DIN-R verwendbar, mit Gleitschiene. Max. Türöffnungs- und Schließwinkel bis 120°.

## Materialien und Oberflächen

#### Unterkonstruktion sowie Zargen

Pfosten-Riegel-Konstruktion sowie Zargen furniert und klar lackiert, Standard Eiche oder amerikanischer Nussbaum, optional weitere Furniere. Boden-, Decken- und Wandanschluss-Schienen als zweigeteilte, schallentkoppelte Aluminium Profile, natur eloxiert E6EV1 oder RAL 9016 / RAL 7016. Optional sind weitere Pulverbeschichtungen nach RAL oder Eloxaltöne möglich.

#### Beplankungen

##### Paneele Melamin

Die Trennwandschalen sind elementiert, aus 19 mm starken 3-Schicht Gütespanplatten nach DIN 68761 hergestellt. Baustoffklasse B2, Emissionsklasse E1. Die Trennwandschalen sind melaminharzbeschichtet, nach Farbkarte Weiß ähnlich RAL 9016 oder Lichtgrau ähnlich RAL 7035 angeboten. Sämtliche Kanten der Trennwandschalen sind auch dort, wo diese optisch nicht in Erscheinung treten, mit 0,8 mm starken ABS-Kanten in Wandfarbe belegt.

##### Paneele HPL / Schichtstoff

Die Trennwandschalen sind elementiert, aus 19 mm starken 3-Schicht Gütespanplatten nach DIN 68761 hergestellt. Baustoffklasse B2, Emissionsklasse E1. Die Trennwandschalen sind mit 0,8 mm HPL beschichtet, nach Farbkarte Weiß ähnlich RAL 9016 oder Lichtgrau ähnlich RAL 7035 angeboten. Sämtliche Kanten der Trennwandschalen sind auch dort, wo diese optisch nicht in Erscheinung treten, mit 0,8 mm starken ABS-Kanten in Wandfarbe belegt.

##### Paneele Echtholzfurnier

Die Trennwandschalen sind elementiert, aus 19 mm starken 3-Schicht Gütespanplatten nach DIN 68761, hergestellt. Baustoffklasse B2, Emissionsklasse E1. Die Trennwandschalen sind mit Echtholzfurnier (z.B. Eiche, Ahorn oder Nussbaum) belegt und lackiert. Die Rückseite ist mit einem Gegenzug belegt und ebenfalls lackiert. Kanten sind 1 mm starke Umleimer, passend zum Furnier der Wandschale, sauber verschliffen und lackiert.

##### Trennwandschalen B2

Die Trennwandschalen sind elementiert aus 19 mm dicken melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten nach DIN EN 312 (P2). Baustoffklasse nach DIN EN 13501 Teil1 D-s2,d0; Emissionsklasse E1. Die Beplankung wird in die Ständer der Unterkonstruktion mittels System-Trennwandhaken eingehängt und ist Teil der biegeweichen Gesamtkonstruktion.

##### ALTERNATIV: Trennwandschalen B1

Die Trennwandschalen sind elementiert aus 19 mm dicken melaminharzbeschichteten Holzwerkstoffplatten nach DIN EN 312 (P2). Baustoffklasse B1 nach DIN 4102; Emissionsklasse E1. Die Beplankung wird in die Ständer der Unterkonstruktion mittels Trennwandhaken eingehängt und ist Teil der biegeweichen Gesamtkonstruktion.

#### Verglasungen

Glasscheiben ausgeführt als Klarglas als ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas) oder VSG (Verbund-Sicherheitsglas) in den Dicken 6 oder 8 mm.

#### Türblätter

##### Volltürblatt HPL

Volltürblatt mit HPL Schichtstoff belegt, d=0,8 mm Weiß ähnlich RAL 9016, Massivholz-Einleimer aus Rot- oder Hellholz mit Hartfaser-Deck, klar lackiert. Andere Farbtöne und dazu passende Kantenlackierung sind optional möglich.

##### Volltürblatt Furnier

Volltürblatt mit Echtholzfurnier belegt und mit UV-Walzlack lackiert. Massivholz-Einleimer aus Rot- oder Hellholz mit Hartfaser-Deck, klar lackiert bzw. optional passende Holzart zu Furnieroberfläche.

##### Aluminium-Rahmen-Türen

Aluminiumrahmen natur eloxiert E6EV1. Andere Eloxaltöne oder Pulverbeschichtungen sind optional möglich. Die Oberflächen sind chrom- und schwermetallfrei ausgeführt.

##### Ganzglastür

Verglasung als Einscheibensicherheitsglas 10 mm in Klarglas-Ausführung

##### Structural-Glazing –Tür

Innenliegender Aluminiumrahmen natur eloxiert E6EV1, andere Eloxaltöne oder Pulverbeschichtungen sind optional möglich.

Verglasung aus ESG Glas in klarer Ausführung

Verklebung in grau, optional in weiß oder schwarz möglich.

#### Dichtungen

Umlaufende Verglasungsdichtungen sind farblich angepasst an die Holzart der Pfosten-Riegelkonstruktion, bei Eiche in Farbe Beige, bei Nussbaum in Farbe Braun.

Türdichtungen sind in der Farbe Grau ausgeführt.

## Schallschutz

Die Schalldämmwerte der Wand- und Türelemente sind über Prüfzeugnisse anerkannter und unabhängiger Institute nachgewiesen. Die Schalldämmeigenschaften sind im System auch nach Umbauten in gleicher Form gewährleistet. Das Um- und Aufrüsten bereits montierter Trennwände und Türen auf eine andere Schallschutzklasse ist gewährleistet.

Schalldämmwerte als Rw,P im Prüfstand nach DIN EN ISO 10 140 und DIN 4109 gemessen.

Für den Nachweis, dass die Anforderungen erfüllt werden, sind mit dem Angebot Prüfzeugnisse eines anerkannten Institutes einzureichen.

## Raumakustik

Die Hochleistungs-Absorberelemente eignen sich optimal zur akustischen Ertüchtigung von Räumen, im Besonderen zur Reduzierung der Nachhallzeit. Die schallabsorbierenden Eigenschaften der Absorberkassette sind geprüft nach DIN EN ISO 354.

#### Metall-Absorberkassette perforiert, zur Adaption auf bauseitige Wände (Beton, GK, Mauerwerk)

Metall-Absorberkassette als gekantete, perforierte Metallkassette (Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet), Randabstand Perforation ca. 5 mm, Montage an bauseitige Wände mit Montagekonsolen. Standard-Perforation mit 1,0 x 4,0 mm, optional bei erhöhter Anforderung im Sichtbereich 0,7 x 3,1 mm, weitere Perforationen optional möglich.

Die raumakustische Komponente basiert auf einem Schichtaufbau aus porösen und perforierten Materialien in Kombination mit schallabsorbierenden Vlieswerkstoffen.

Absorbertiefe von 50, 80 oder 100 mm

|  | Typenbezeichnung | Perforation | αw |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard | 7100-050-M1-P13 | Rg 1,0 x 4,0 mm | 0,9 |
|  | 7100-080-M1-P13 |  |  |
|  | 7100-100-M1-P13 |  |  |
| Optional | 7100-050-M1-P02 | Rg 0,7 x 3,1 mm | 0,8 |
|  | 7100-080-M1-P02 |  |  |
|  | 7100-100-M1-P02 |  |  |
|  | 7100-050-M1-P17 | Rg 0,8 x 3,0 mm | 0,9 |
|  | 7100-080-M1-P17 |  |  |
|  | 7100-100-M1-P17 |  |  |
|  | 7100-080-M1-P03 | Rg 1,5 x 4,0 mm | 1,0 |
|  | 7100-100-M1-P03 |  |  |
|  | 7100-080-M1-P15 | Rd 1,0 x 2,83 mm | 1,0 |
|  | 7100-080-M1-P16 | Rd 1,5 x 2,83 mm | 1,0 |

#### Metall-Absorberkassette perforiert und mit Stoff bespannt, zur Adaption auf bauseitige Wände (Beton, GK, Mauerwerk)

Metall-Absorberkassette als gekantete, perforierte und mit Stoff bespannte Metallkassette, Randabstand Perforation ca. 5 mm, Montage an bauseitige Wände mit Montagekonsolen. Standard-Perforation mit 2,5 x 5,5 mm, optional bei hellen Stoffen 1,0 x 4,0 mm, weitere Perforationen optional möglich.

Die raumakustische Komponente basiert auf einem Schichtaufbau aus porösen und perforierten Materialien in Kombination mit schallabsorbierenden Vlieswerkstoffen.

Absorbertiefe von 50, 80 oder 100 mm

|  | Typenbezeichnung | Perforation | αw |
| --- | --- | --- | --- |
| Standard | 7100-050-S1-P01 | Rg 2,5 x 5,5 mm | 1,0 * |
|  | 7100-080-S1-P01 |  |  |
|  | 7100-100-S1-P01 |  |  |
| Optional | 7100-050-S1-P13 | Rg 1,0 x 4,0 mm | 0,9 * |
|  | 7100-080-S1-P13 |  |  |
|  | 7100-100-S1-P13 |  |  |

* Hinweis: αw-Werte sind ohne Stoffbespannung gemessen. Stofftypen müssen akustisch durchlässig sein.

#### Abgehängte Deckenabsorber als Akustiksegel

Metall-Deckensegel konzipiert für den Einsatz an Rohdecken und an betonkernaktivierten Decken. Gekantetes Stahlblech 0,7 mm verzinkt und pulverbeschichtet, Randabstand Perforation ca. 5 mm. Beste raumakustische Effekte bei geringem Einfluss auf die Kühl- bzw. Heizleistung des aktivierten Deckenbauteils werden bei einer Belegung von ca. 30% der Deckenfläche erreicht. Standard-Perforation mit 2,5 x 5,5 mm, weitere Perforationen optional möglich.

Die raumakustische Komponente basiert auf einem Schichtaufbau aus porösen und perforierten Materialien in Kombination mit schallabsorbierenden Vlieswerkstoffen. Der rückseitige Abschluss aus Vlieswerkstoffen verhindert Faserflug im Raum.

Abhängehöhe (Unterkante Kassette bis Raumdecke):

130 mm +/- 10 mm Toleranzausgleich (Aufbauhöhe Kassette 35 mm)

Deckenabhänger aus Stahl pulverbeschichtet (RAL 9016), Durchmesser 10 mm, mit Unterlagscheibe weiß an der Decke verschraubt mit zugelassenen Spreizdübeln Typ Hilti oder Würth, Bohrtiefenbegrenzung bei Decken ist zu beachten. Anzahl Abhänger bis 3 m Länge 4 Stück, bei geteilter Kassettenausführung 6 Stück oder mehr nach statischer Anforderung.

αw: 0,95

Standard-Abmessungen:	1600 x 600 mm

1800 x 600 mm

2000 x 600 mm

3000 x 600 mm

Für aktivierte Bauteile ideale Breite ca. 600 mm

Lange Kassettenfelder werden stirnseitig miteinander verbunden.

Für den Nachweis, dass die vorgenannten Anforderungen erfüllt werden, sind mit dem Angebot Prüfzeugnisse eines anerkannten Prüfinstitutes einzureichen.

## Sonstiges / Optionales

#### Überströmelement ÜS60

Überströmelement als Leichtbauelement auf einer Rahmenbasis. Das Element ist so konstruiert, dass es bei Portaltüren direkt in das Türseitenteil oder Türoberteil integriert werden kann.

Den bauakustischen Abschluss gewähren im Überströmelement eine Mittelwand mit applizierten hochabsorbierenden Materialien sowie die Beplankung der Systemtrennwand. Der Luftaustausch erfolgt durch einen Druckunterschied zwischen Zuluft- und Abluftzone (üblicherweise zwischen Büro und Flur).

Als Einströmöffnung dient eine 10 mm breite Systemfuge. Die Luftumlenkung erfolgt im Bereich des Überströmers. Durch dessen Geometrie sowie einer Kombination aus integrierten hochwirksamen Absorbern wird ein Maximum an Luftdurchlass und Schalldämmung realisiert.

Die Standardlängen sind 800 mm und 400 mm. Das gewünschte Maß der Schalldämmung sowie des Luftdurchsatzes kann durch die Anzahl der Überströmer variiert werden.

ÜS60, 800 mm:

| Druckunterschied (Pa) | Volumenstrom (m³/h) |
| --- | --- |
| 1 | 14 |
| 2 | 19 |
| 4 | 27 |
| 8 | 38 |
| 10 | 42 |
| 15 | 53 |
| 20 | 60 |
| 25 | 68 |
| 35 | 81 |
| 50 | 96 |

Schallschutz:	Rw,P = 28 dB bzw. Dn,e,w = 46 dB

#### Hochschalldämmende Bereiche optional mit Schwellen unter Trennwänden

Vor Montage der Trennwände und vor Estrichaufbau werden zur schalltechnischen Trennung des Estrichs Schwellen für die Trennwände in den Bereichen mit erhöhten Schalldämm-Anforderungen montiert.

Die Schwellen sind aus einem gehobelten und allseits imprägnierten Konstruktionsprofil hergestellt. Die Befestigung erfolgt im Abstand von ca. 600 mm mit Schraub- und Dübelverbindungen auf dem Rohfußboden. Die Bodenaufbauhöhe wird exakt in den Trennwandachsen eingemessen und höhenmäßig als Estrichabzugskante nivelliert. Die Montage erfolgt vorab zeitversetzt zur Trennwandmontage. Die Koordination mit Estricharbeiten ist zwingend erforderlich. Im Bereich der Türen werden die Schwellen unter dem Türblatt auf ca. 25 mm verjüngt ausgeführt. Die Bodentrennungsfuge wird von der Auflaufschwelle abgedeckt.

#### Sichtschutz mit Horizontal-Jalousien

Die Montage erfolgt im Scheibenzwischenraum. Horizontallamellen aus Aluminium, Breite 25 mm, Lamellen-Oberflächen gemäß Farbkollektion Hersteller.

Kopfschiene 25 x 25 mm einbrennlackiert nach Farbkollektion Hersteller.

Unterschiene 19 bzw. 32 x 8 mm einbrennlackiert nach Farbkollektion Hersteller.

##### Ausführung elektrische Bedienung

Jalousienfunktionen Wenden, Senken und Heben. Die Jalousie wird mit Motor-Kabel geliefert. Der Bedienschalter und der Anschluss der Jalousie ist eine bauseitige Leistung oder optional steckerfertig lieferbar. Diese Anschlussleistungen müssen gemäß Vorgabe VDE 0100 durch eine anerkannte Elektrofachkraft durchgeführt werden. Primärspannung 230 V/50 HZ. Geregelter 24 Volt Gleichstrommotor (SMI-Motor) mit integrierter Elektronik für optimierten Synchronlauf. Leistungsaufnahme Jalousie-Motor max. 12W, Schutzart IP 20. Geeignet für KNX/SMI/LON – BUS – Systeme. Aktor für Bus-Systeme gegen Aufpreis lieferbar. Bedienung der Jalousien durch bauseitige, verriegelte Jalousietaster. Bedienung durch Funk oder Bluetooth gegen Aufpreis möglich. Maximale Gruppengröße 10 bzw. 16 Jalousien. Zur Unterbringung der Netzteile und Verteilerboxen, sowie ggf. Steuergeräte ist bauseitig ein belüfteter, brandsicherer sowie revisionierbarer Hohlraum in Decke, Boden oder Wand einzuplanen.

# Kriterien

Zusätzlich zu den allgemeinen technischen Vorbemerkungen und Beschreibungen der entsprechenden Positionen im Leistungsverzeichnis, sind nachstehende Anforderungen an die Trennwände gestellt. Der Bieter hat die Kriterienliste auszufüllen. Nicht vollständige Angaben führen zum Ausschluss vom Wettbewerb.

##### JA / NEIN

##### Demontage einzelner Wandelemente ohne Nachbarelemente demontieren zu müssen	_________

##### Wiederverwendbarkeit aller Teile bei gleicher Einbausituation	_________

##### Unterkonstruktion selbsttragend	_________

##### Unterkonstruktion justierbar	_________

##### Anschlüsse an Bauteile als Schattenfuge zurückliegend, teleskopartig	_________

##### Schallentkoppelte Anschlussmöglichkeit der Bürowand durch geteilte

##### Verglasungsrahmen im Anschlussbereich des Rasters	_________

##### Korrosionsschutz sämtlicher Metallteile, verzinkt oder pulverbeschichtet	_________

##### Gleiches Grundraster der Türelemente, Glaselemente und Vollwandelemente	_________

##### Ansichtsbreite der Vertikal-Pfosten maximal 35 mm	_________

##### Verglasung als Frontbündige Verglasung	_________

##### Raumseitige und/oder flurseitige Flächenbündigkeit der Türblätter möglich	_________

##### Medienführung vertikal und horizontal im Wandhohlraum möglich	_________

##### Bohrung und Einbau von Elektrodosen in Vollwandelemente, mit nachträglichem

##### Einbringen von Elektroleitungen möglich 	_________

##### Nachträgliche Demontage von Vollwand und/oder Glaselementen durch einfaches

##### Handhaben der Wandschalen möglich 	_________

##### Standsicherheitsnachweis vorhanden	_________

##### Prüfzeugnisse Schallschutz gemäß Leistungsverzeichnis vorhanden	_________

##### EPD vorhanden	_________

##### Keine Hutprofile zwischen den Elementen	_________

##### Nachlieferungsgarantie von 10 Jahren auf Systemteile	_________

# Leistungsverzeichnis Wandelemente

Hinweis:

Verschiedene Varianten von Maßen, Konstruktionen und Schalldämmwerten stehen teilweise

zur Wahl und sind hier optisch durch „/“ getrennt. Unzutreffendes ist zu streichen.

## Trennwand-Ganzglaselemente

#### Wandelement mit Frontbündiger Verglasung (FG), ohne Querfuge(n)

##### Konstruktion:	Modulares und flexibles Trennwandsystem in Schalenbauweise mit Pfosten-Riegel-Konstruktion. Glasscheiben werden mit Halteklammern direkt im Pfosten befestigt und bilden eine statische und bauphysikalische Einheit. Die Anschlüsse an den Baukörper werden 20 mm zurückliegend zur Wandebene ausgeführt.

Einbausituation:	Boden: Einbau ab OK Estrich oder OK fertiger Bodenbelag möglich.
Decke: Einbau unter Rohdecke oder Abschottung möglich.

##### Abmessungen:		Elementhöhe:		__________ mm

##### Elementrasterbreite:	__________ mm

##### Wandstärke:	 	100 mm

##### Verglasung:	      	Frontbündige Verglasung als Doppelverglasung.

##### Pfosten-Riegel Konstruktion, Ansichtsbreite 35 mm.

##### Die Verglasung ist über die gesamte Breite des Elements ungeteilt ausgeführt.

##### Glasart nach Schalldämmanforderung (siehe Kap. 1.2 Wandaufbau, Tabelle „Glaselemente mit Frontbündiger Verglasung (Doppelverglasung)“)

##### Glasart/Dicke für Schale 1: __________

##### Glasart/Dicke für Schale 2: __________

##### Oberflächen:		Holzpfosten und -riegel: 	furniert Eiche / Nussbaum / __________

##### Anschlussprofile: 	Aluminium eloxiert E6EV1 / pulverbeschichtet RAL 9016 / RAL 7016/ __________

##### Bauphysikalische

##### Anforderungen: 		Bauakustik: 	Schalldämmmaß nach ISO 10140-02: Rw,P: _____ dB

##### Raumakustik: 	ohne besondere Anforderungen

##### Brandschutz: 	ohne Anforderungen

##### Standfestigkeit nach DIN 4103 Teil 1: Einbaubereich 1

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat: 	_______________

##### Glasart:		_______________

##### Trennwandelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Wandelement mit Frontbündiger Verglasung (FG), mit Querfuge(n)

##### Konstruktion:	Modulares und flexibles Trennwandsystem in Schalenbauweise mit Pfosten-Riegel-Konstruktion. Glasscheiben werden mit Halteklammern direkt im Pfosten befestigt und bilden eine statische und bauphysikalische Einheit. Horizontalteilung der Verglasung durch Querfuge und Querriegel. Die Anschlüsse an den Baukörper werden 20 mm zurückliegend zur Wandebene ausgeführt.

Einbausituation:	Boden: Einbau ab OK Estrich oder OK fertiger Bodenbelag möglich.
Decke: Einbau unter Rohdecke oder Abschottung möglich.

##### Abmessungen:	Elementhöhe		__________ mm

##### Querteilung bei:		__________ mm

##### Elementrasterbreite: 	__________ mm

##### Wandstärke:	 	100 mm

##### Verglasung:	      	Frontbündige Verglasung als Doppelverglasung.

##### Pfosten-Riegel Konstruktion, Ansichtsbreite 35 mm.

##### Die Verglasung ist über die gesamte Breite des Elements ungeteilt ausgeführt.

##### Glasart nach Schalldämmanforderung (siehe Kap. 1.2 Wandaufbau, Tabelle „Glaselemente mit Frontbündiger Verglasung (Doppelverglasung)“)
Glasart/Dicke für Schale 1: __________

##### Glasart/Dicke für Schale 2: __________

##### Oberflächen:		Holzpfosten und -riegel: 	furniert Eiche / Nussbaum / __________

##### Anschlussprofile: 	Aluminium eloxiert E6EV1 / pulverbeschichtet RAL 9016 / RAL 7016 / __________

##### Bauphysikalische

##### Anforderungen: 		Bauakustik: 	Schalldämmmaß nach ISO 10140-02: Rw,P: _____dB

##### Raumakustik: 	ohne besondere Anforderungen

##### Brandschutz: 	ohne Anforderungen

##### Standfestigkeit nach DIN 4103 Teil 1: Einbaubereich 1

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat: 	_______________

##### Glasart:		_______________

##### Trennwandelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

## Trennwand-Vollelemente

#### Vollwandelement (VW), ohne Querfuge(n)

##### Konstruktion:	Modulares und flexibles Trennwandsystem in Schalenbauweise mit Pfosten-Riegel-Konstruktion. Vollwandbeplankungen werden mit Halteklammern direkt im Pfosten befestigt und bilden eine statische und bauphysikalische Einheit. Die Anschlüsse an den Baukörper werden 20 mm zurückliegend zur Wandebene ausgeführt. Verkabelung vertikal und horizontal im Wandsystem sind möglich.

##### Einbausituation:	Boden: Einbau ab OK Estrich oder OK fertiger Bodenbelag möglich.
Decke: Einbau unter Rohdecke oder Abschottung möglich.

##### Abmessungen:		Elementhöhe:		__________ mm

##### Elementrasterbreite:	__________ mm

##### Wandstärke:	 	100 mm

##### Beplankung:	Ohne horizontale Querfugen, beidseitig 19 mm Holzwerkstoffplatte.

##### Oberflächen:		Holzpfosten und -riegel: 	furniert Eiche / Nussbaum / __________

##### Vollwand-Beplankung: 	melaminharzbeschichtete Spanplatten, weiß ähnlich RAL 9016 / lichtgrau ähnlich RAL 7035, Kanten 0,8 mm ABS farblich passend zu den Paneelen. Optional furniert oder mit HPL-Beschichtung.

##### Anschlussprofile: 	Aluminium eloxiert E6EV1 / pulverbeschichtet RAL 9016 / RAL 7016 / __________

##### Bauphysikalische

##### Anforderungen: 		Bauakustik: 	Schalldämmmaß nach ISO 10140-02: Rw,P: _____ dB

##### Raumakustik: 	ohne besondere Anforderungen

##### Brandschutz: 	ohne Anforderungen

##### Standfestigkeit nach DIN 4103 Teil 1: Einbaubereich 1

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Vollwandelement (VW), mit Querfuge(n)

##### Konstruktion:	Modulares und flexibles Trennwandsystem in Schalenbauweise mit Pfosten-Riegel-Konstruktion. Vollwandbeplankungen werden mit Halteklammern direkt im Pfosten befestigt und bilden eine statische und bauphysikalische Einheit. Die Anschlüsse an den Baukörper werden 20 mm zurückliegend zur Wandebene ausgeführt. Verkabelung vertikal und horizontal im Wandsystem sind möglich.

Einbausituation:	Boden: Einbau ab OK Estrich oder OK fertiger Bodenbelag möglich.
Decke: Einbau unter Rohdecke oder Abschottung möglich.

##### Abmessungen:		Elementhöhe:		__________ mm

##### Querteilung bei:		__________ mm

##### Elementrasterbreite:	__________ mm

##### Wandstärke:	 	100 mm

##### Beplankung:	Mit horizontaler Querfuge, beidseitig 19 mm Holzwerkstoffplatte.

##### Oberflächen:	Holzpfosten und -riegel: 	furniert Eiche / Nussbaum / __________

##### Vollwand-Beplankung: 	melaminharzbeschichtete Spanplatten, weiß ähnlich RAL 9016 / lichtgrau ähnlich RAL 7035, Kanten 0,8 mm ABS farblich passend zu den Paneelen. Optional furniert oder mit HPL-Beschichtung.

##### Anschlussprofile: 	Aluminium eloxiert E6EV1 / pulverbeschichtet RAL 9016 / RAL 7016 / __________

##### Bauphysikalische

##### Anforderungen: 		Bauakustik: 	Schalldämmmaß nach ISO 10140-02: Rw,P: _____ dB

##### Raumakustik: 	ohne besondere Anforderungen

##### Brandschutz: 	ohne Anforderungen

##### Standfestigkeit nach DIN 4103 Teil 1: Einbaubereich 1

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Wandelement mit Querfuge(n), bestehend aus Vollwandfeldern (VW) und Frontbündigen Glasfeldern (FG)

##### Konstruktion:	Modulares und flexibles Trennwandsystem in Schalenbauweise mit Pfosten-Riegel-Konstruktion. Glasscheiben/Vollwandplatten werden mit Halteklammern direkt im Pfosten befestigt und bilden eine statische und bauphysikalische Einheit. Horizontalteilung durch Querfuge und Querriegel. Die Anschlüsse an den Baukörper werden 20 mm zurückliegend zur Wandebene ausgeführt.

Einbausituation:	Boden: Einbau ab OK Estrich oder OK fertiger Bodenbelag möglich.
Decke: Einbau unter Rohdecke oder Abschottung möglich.

##### Abmessungen:		Elementhöhe Vollwand:		__________ mm

##### Querteilung bei:			__________ mm

##### Elementhöhe Glaselement:	__________ mm

##### Elementrasterbreite:		__________ mm

##### Wandstärke:			100 mm

##### Beplankung:	Beidseitig 19 mm Holzwerkstoffplatte.

##### Verglasung:	      	Frontbündige Verglasung als Doppelverglasung.

##### Pfosten-Riegel Konstruktion, Ansichtsbreite 35 mm.

##### Die Verglasung ist über die gesamte Breite des Elements ungeteilt ausgeführt.

##### Glasart nach Schalldämmanforderung (siehe Kap. 1.2 Wandaufbau, Tabelle „Glaselemente mit Frontbündiger Verglasung (Doppelverglasung)“)
Glasart/Dicke für Schale 1: __________

##### Glasart/Dicke für Schale 2: __________

##### Oberflächen:	Holzpfosten und -riegel: 	furniert Eiche / Nussbaum / __________

##### Vollwand-Beplankung: 	melaminharzbeschichtete Spanplatten, weiß ähnlich RAL 9016 / lichtgrau ähnlich RAL 7035, Kanten 0,8 mm ABS farblich passend zu den Paneelen. Optional furniert oder mit HPL-Beschichtung.

##### Anschlussprofile: 	Aluminium eloxiert E6EV1 / pulverbeschichtet RAL 9016 / RAL 7016 / __________

##### Bauphysikalische

##### Anforderungen: 		Bauakustik: 	Schalldämmmaß nach ISO 10140-02: Rw,P: _____ dB Vollwandanteil

##### Bauakustik: 	Schalldämmmaß nach ISO 10140-02: Rw,P: _____ dB Glaselement

##### Raumakustik: 	ohne besondere Anforderungen

##### Brandschutz: 	ohne Anforderungen

##### Standfestigkeit nach DIN 4103 Teil 1: Einbaubereich 1

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Glasart:			_______________

##### Trennwandelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

## Trennwand-Türelemente

#### Türelement Alurahmentür Typ AR40 mit Zarge Typ STZ-T

##### Konstruktion Türblatt: 	Alu-Rahmentür d=40 mm inkl. Mittelverglasung, Glasscheiben-Ausführung je nach Schallschutz-Anforderung, absenkbare Bodendichtung mit Höckerschwelle.

##### Konstruktion Zarge:	Zarge Typ STZ-T, Standardzarge System T, Türblatt bandseitig bündig

Holz-Blockzarge mit Einfachfalz. Die Ansichtsbreite der Spiegel beträgt beidseitig 40 mm. Verwendbar für Türblattdicken 10 mm, 40 mm und 64 mm. 3D-verstellbare Bandaufnahmen, Edelstahl-Bänder Länge 120 mm.

##### Typ:			AR40.32   	8 mm ESG		SSK I 	Schalldämmung: Rw,P 32 dB /

##### AR40.34   	8 mm VSG-Si		SSK I	Schalldämmung: Rw,P 34 dB /

##### AR40.37		12 mm VSG-Si		SSK II 	Schalldämmung: Rw,P 37 dB

##### Abmessungen:		Zargenhöhe:	2.115 mm (Standard) / 2.435 mm (Standard) / raumhoch / __________ mm

##### Zargenbreite:	1.080 mm (Standard) / __________ mm

##### Wandstärke: 	100 mm

Wandfeld über Zarge:	Konstruktion:	Frontbündige Vergl. FG / Vollwand VW

(siehe Kap. 1.2 Wandaufbau)

Schalldämmung:	Rw,P: _____ dB (siehe Kap. 1.2, Tabellen mit Rw,P)

##### Oberflächen:		Türrahmen-Profile Alu:	Aluminium eloxiert E6EV1 / pulverbeschichtet RAL 9016 / RAL 7016 /

##### __________

##### Wandfeld über Zarge:	Glas

##### Holzzarge:		furniert Eiche / Nussbaum / __________

##### Brandschutz: 		ohne Anforderungen

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandtürelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Türelement Alurahmentür Typ AR100 mit Zarge Typ GBZ2-T

Konstruktion Türblatt:	Alu-Rahmentür 100 mm dick mit zweischaliger Verglasung je nach Schallschutz-Anforderung, absenkbare Bodendichtung mit Höckerschwelle.

##### Konstruktion Zarge: 	Zarge Typ GBZ2-T, Gegenbandzarge System T, Türblatt beidseitig bündig

Holz-Blockzarge mit Doppelfalz. Die Ansichtsbreite der Spiegel beträgt bandseitig 50 mm, bandgegenseitig 80 mm. Verwendbar für Türblattdicke 100 mm. 3D-verstellbare Bandaufnahmen, Edelstahl-Bänder Länge 120 mm.

##### Typ:			AR100.42 	ESG 6 + ESG 8 mm	SSK III 	Schalldämmung: Rw,P 42 dB /

##### AR100.44 	ESG 6 + VSG Si 8 mm	SSK III 	Schalldämmung: Rw,P 44 dB /

##### AR100.46	VSG Si 8 + VSG Si 8 mm	SSK III	Schalldämmung: Rw,P 46 dB

##### Abmessungen:		Zargenhöhe:	2.115 mm (Standard) / 2.435 mm (Standard) / raumhoch / __________ mm

##### Zargenbreite:	1.150 mm (Standard) / __________ mm

##### Wandstärke: 	100 mm

Wandfeld über Zarge:	Konstruktion:	Frontbündige Vergl. FG / Vollwand VW

(siehe Kap. 1.2 Wandaufbau)

Schalldämmung:	Rw,P: _____ dB (siehe Kap. 1.2, Tabellen mit Rw,P)

##### Oberflächen:		Türrahmen-Profile Alu:	Aluminium eloxiert E6EV1 / pulverbeschichtet RAL 9016 / RAL 7016 /

##### __________

##### Wandfeld über Zarge:	Glas

##### Holzzarge:		furniert Eiche / Nussbaum / __________

##### Brandschutz: 		ohne Anforderungen

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandtürelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Türelement Volltür Typ VT41 mit Zarge Typ STZ-T

Konstruktion Türblatt:	Volltürblatt 41 mm dick, stumpf einschlagend, Mittellagen-Aufbau je nach Schallschutz-Ausführung, absenkbare Bodendichtung mit Höckerschwelle.

##### Konstruktion Zarge:	Zarge Typ STZ-T, Standardzarge System T, Türblatt bandseitig bündig

Holz-Blockzarge mit Einfachfalz. Die Ansichtsbreite der Spiegel beträgt beidseitig 40 mm. Verwendbar für Türblattdicken 10 mm, 40 mm und 64 mm. 3D-verstellbare Bandaufnahmen, Edelstahl-Bänder Länge 120 mm.

##### Typ:			VT41.32	Vollspanaufbau		SSK I	Schalldämmung: Rw,P 32 dB /

##### VT41.37	Schalldämmaufbau	SSK II	Schalldämmung: Rw,P 37 dB

##### Abmessungen:		Zargenhöhe:	2.115 mm (Standard) / 2.435 mm (Standard) / raumhoch / __________ mm

##### Zargenbreite:	1.080 mm (Standard) / __________ mm

##### Wandstärke: 	100 mm

Wandfeld über Zarge:	Konstruktion:	Frontbündige Vergl. FG / Vollwand VW

(siehe Kap. 1.2 Wandaufbau)

Schalldämmung:	Rw,P: _____ dB (siehe Kap. 1.2, Tabellen mit Rw,P)

##### Oberflächen:	Türblatt:			HPL / optional: furniert Eiche / Nussbaum / __________

##### Wandfeld über Zarge:	Glas

##### Holzzarge:		furniert Eiche / Nussbaum / __________

##### Brandschutz: 		ohne Anforderungen

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandtürelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Türelement Volltür Typ VT64 mit Zarge Typ GBZ-T

##### Konstruktion Türblatt:	Volltürblatt 64 mm dick, Mittellagen-Aufbau als Schalldämmaufbau, absenkbare Bodendichtung mit Höckerschwelle.

##### Konstruktion Zarge:	Zarge Typ GBZ-T, Gegenbandzarge System T, Türblatt flurseitig bündig

Holz-Blockzarge mit Doppelfalz. Die Ansichtsbreite der Spiegel beträgt bandseitig 40 mm, bandgegenseitig 80 mm. Verwendbar für Türblattdicken 64 mm. 3D-verstellbare Bandaufnahmen, Edelstahl-Bänder Länge 120 mm.

##### Typ:			VT64.37 	Schalldämmaufbau 	SSK II	Schalldämmung: Rw,P 37 dB

##### Abmessungen:		Zargenhöhe:	2.115 mm (Standard) / 2.435 mm (Standard) / raumhoch / __________ mm

##### Zargenbreite:	1.120 mm (Standard) / __________ mm

##### Wandstärke: 	100 mm

Wandfeld über Zarge:	Konstruktion:	Frontbündige Vergl. FG / Vollwand VW /

(siehe Kap. 1.2 Wandaufbau)

Schalldämmung:	Rw,P: _____ dB (siehe Kap. 1.2, Tabellen mit Rw,P)

##### Oberflächen:	Türblatt: 		HPL / optional: furniert Eiche / Nussbaum / __________

##### Wandfeld über Zarge:	Glas

##### Holzzarge:		furniert Eiche / Nussbaum / __________

##### Brandschutz:		ohne Anforderungen

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandtürelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

##### Zulage Portaltür mit verdeckter Zarge

Zulage für Ausführung der vorgenannten Türposition mit beidseitig verdeckter Aluminiumzarge und Türportal-Beplankung, je Ansichtsseite bestehend aus zwei aufrechten Seitenteilen und einem Oberteil, verbunden mit Verbindungsbeschlag mit Haarfuge.

##### Oberfläche Portalbeplankung:	furniert Eiche / Nussbaum / __________

Typ:			VT64-PT.37	Schalldämmaufbau	SSK II		Rw,P 37 dB

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Türelement Portaltür Typ VT78-PT mit Zarge Typ VDZ2

Konstruktion Türblatt:	Volltürblatt 78 mm dick, Mittellagen-Aufbau als Schalldämmaufbau je nach Schallschutz-Ausführung, absenkbare Bodendichtung mit Höckerschwelle. Türelement mit beidseitig verdeckter Aluminiumzarge und Türportal-Beplankung, je Ansichtsseite bestehend aus zwei aufrechten Seitenteilen und einem Oberteil, verbunden mit Verbindungsbeschlag mit Haarfuge.

##### Konstruktion Zarge:	Zarge Typ VDZ2 Verdeckte Zarge, Türblatt flurseitig bündig

##### Aluzarge mit Einfachfalz, einteilige Variante, 3D-verstellbare Bandaufnahmen, Edelstahl-Bänder Länge 120 mm.

##### Typ:			VT78-PT.42 	Schalldämmaufbau	SSK III	     Schalldämmung: Rw,P 42 dB /

##### VT78-PT.47 	Schalldämmaufbau 	SSK IIV	     Schalldämmung: Rw,P 47 dB

##### Abmessungen:		Zargenhöhe:	2.115 mm (Standard) / 2.435 mm (Standard) / raumhoch / __________ mm

##### Zargenbreite:	1.080 mm (Standard) / __________ mm

##### Wandstärke: 	100 mm / 125 mm

##### Oberflächen:	Türblatt: 		_______________

##### Zargenprofile: 		_______________

##### Portalbeplankung:	_______________

##### Brandschutz: 		ohne Anforderungen

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandtürelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Türelement Volltür Typ VT100 mit Zarge Typ GBZ2-T

##### Konstruktion Türblatt:	Volltürblatt 100 mm dick, Mittellagen-Aufbau als Schalldämmaufbau je nach Schallschutz-Ausführung, absenkbare Bodendichtung mit Höckerschwelle.

##### Konstruktion Zarge: 	Zarge Typ GBZ2-T, Gegenbandzarge System T, Türblatt beidseitig bündig

Holz-Blockzarge mit Doppelfalz. Die Ansichtsbreite der Spiegel beträgt bandseitig 50 mm, bandgegenseitig 80 mm. Verwendbar für Türblattdicke 100 mm. 3D-verstellbare Bandaufnahmen, Edelstahl-Bänder Länge 120 mm.

##### Typ:			VT100.42 	Schalldämmaufbau 	SSK III 	     Schalldämmung: Rw,P 42 dB /

##### VT100.47 	Schalldämmaufbau 	SSK IV	     Schalldämmung: Rw,P 47 dB

##### Abmessungen:		Zargenhöhe:	2.115 mm (Standard) / 2.435 mm (Standard) / raumhoch / __________ mm

##### Zargenbreite:	1.150 mm (Standard) / __________ mm

##### Wandstärke: 	100 mm

Wandfeld über Zarge:	Konstruktion:	Frontbündige Vergl. FG / Vollwand VW /

(siehe Kap. 1.2 Wandaufbau)

Schalldämmung:	Rw,P: _____ dB (siehe Kap. 1.2, Tabellen mit Rw,P)

##### Oberflächen:		Türblatt: 		HPL / optional: furniert Eiche / Nussbaum / __________

##### Wandfeld über Zarge:	Glas

##### Holzzarge:		furniert Eiche / Nussbaum / __________

##### Brandschutz: 		ohne Anforderungen

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandtürelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Türelement Volltür Typ VT100AR mit Zarge Typ GBZ2

##### Konstruktion Türblatt:	Türblatt 100 mm dick, bestehend aus innenliegendem Aluminiumprofilrahmen sowie beidseitiger 19 mm Spanplatten-Decklage, Mittellage als Hohlraumdämmung. Absenkbare Bodendichtung mit Höckerschwelle.

##### Konstruktion Zarge: 	Zarge Typ GBZ2 Gegenbandzarge, Türblatt beidseitig bündig.

##### Aluzarge mit Doppelfalz, ein- oder zweiteilige Variante, Spiegel-Ansichtsbreite bandseitig 35 mm, bandgegenseitig 65 mm, 3D-verstellbare Bandaufnahmen, Edelstahl-Bänder Länge 120 mm.

##### Typ:			VT100AR.42 	Schalldämmaufbau 	SSK III 	     Schalldämmung: Rw,P 42 dB /

##### Abmessungen:		Zargenhöhe:	2.115 mm (Standard) / 2.435 mm (Standard) / raumhoch / __________ mm

##### Zargenbreite:	1.120 mm (Standard) / __________ mm

##### Wandstärke: 	100 mm

Wandfeld über Zarge:	Konstruktion:	Frontbündige Vergl. FG / Vollwand VW / ohne

(siehe Kap. 1.2 Wandaufbau)

Schalldämmung:	Rw,P: _____ dB (siehe Kap. 1.2, Tabellen mit Rw,P)

##### Oberflächen:		Türblatt: 	_______________

##### Zargenprofile: 	_______________

##### Wandfeld über Zarge:	_______________

##### Brandschutz: 		ohne Anforderungen

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandtürelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Türelement Structural Glazing-Tür Typ SG100 mit Zarge Typ GBZ2-T

Konstruktion Türblatt:	Türblatt in Structural-Glazing-Bauweise 100 mm dick, umlaufend zweiteiliger Alu-Rahmen mit beidseitig aufgeklebter Verglasung inkl. bedrucktem Rand. Absenkbare Bodendichtung mit Höckerschwelle.

##### Konstruktion Zarge: 	Zarge Typ GBZ2-T, Gegenbandzarge System T, Türblatt beidseitig bündig

Holz-Blockzarge mit Doppelfalz. Die Ansichtsbreite der Spiegel beträgt bandseitig 50 mm, bandgegenseitig 80 mm. Verwendbar für Türblattdicke 100 mm. 3D-verstellbare Bandaufnahmen, Edelstahl-Bänder Länge 120 mm, Zargenbekleidung optional mit Glas belegt.

##### Typ:			SG100.42 				SSK III 	    Schalldämmung: Rw,P 42 dB /

##### SG100.45 (vollflächig bedruckt)		SSK IV    	    Schalldämmung: Rw,P 45 dB

##### Abmessungen:		Zargenhöhe:	2.115 mm (Standard) / 2.435 mm (Standard) / raumhoch / __________ mm

##### Zargenbreite:	1.150 mm (Standard) / __________ mm

##### Wandstärke: 	100 mm

Wandfeld über Zarge:	Konstruktion:	Frontbündige Vergl. FG / Vollwand VW /

(siehe Kap. 1.2 Wandaufbau)

Schalldämmung:	Rw,P: _____ dB (siehe Kap. 1.2, Tabellen mit Rw,P)

##### Verglasung:	ESG 6 mm und ESG 8 mm Ausführung als Klarglas, alle Kanten fein matt geschliffen und gefast, Randflächen auf der Innenseite umlaufend bedruckt

##### Randbedruckung:               Hellgrau ähnl. RAL7040 / Schwarz ähnl. RAL9005 / Weiß ähnl. RAL9016

##### Verklebung:	Silikon 2-Komponentenverklebung

##### Verklebung: 	               Hellgrau ähnl. RAL7040 / Schwarz ähnl. RAL9005 / Weiß ähnl. RAL9016

##### Oberflächen:		Türrahmen-Profile:	Aluminium eloxiert E6EV1 / pulverbeschichtet RAL 9016 / RAL 7016 /

##### __________

##### Wandfeld über Zarge:	Glas

##### Holzzarge:		furniert Eiche / Nussbaum / __________

##### Brandschutz: 		ohne Anforderungen

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandtürelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Türelement Ganzglastür Typ GG10 mit Zarge Typ STZ-T

Konstruktion Türblatt:	Ganzglastür ohne Rahmen, 10 mm ESG, absenkbare Bodendichtung mit Höckerschwelle.

##### Konstruktion Zarge:	Zarge Typ STZ-T, Standardzarge System T, Türblatt bandseitig bündig

##### Holz-Blockzarge mit Einfachfalz. Die Ansichtsbreite der Spiegel beträgt beidseitig 40 mm. Verwendbar für Türblattdicken 10 mm, 40 mm und 64 mm. 3D-verstellbare Bandaufnahmen, Edelstahl-Bänder Länge 120 mm.

##### Typ:			GG10.32	SSK I 		Schalldämmung: Rw,P 32 dB

##### Abmessungen:		Zargenhöhe:	2.115 mm (Standard) / 2.435 mm (Standard) / raumhoch / __________ mm

##### Zargenbreite:	1.080 mm (Standard) / __________ mm

##### Wandstärke: 	100 mm / 125 mm

Wandfeld über Zarge:	Konstruktion:	Frontbündige Vergl. FG / Vollwand VW /

(siehe Kap. 1.2 Wandaufbau)

Schalldämmung:	Rw,P: _____ dB (siehe Kap. 1.2, Tabellen mit Rw,P)

##### Verglasung:		ESG 10 mm, Ausführung als Klarglas, alle Kanten poliert und gefast.

##### Oberfläche:		Wandfeld über Zarge:	Glas

##### Holzzarge:		furniert Eiche / Nussbaum / __________

##### Brandschutz: 		ohne Anforderungen

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandtürelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

## Anschlüsse und Verbindungen

#### Wandanschluss Vollwand/Glaswand

##### Konstruktion:	Anschluss von Wandelementen (Vollwand/Glaswand) direkt an das Mauerwerk oder GK-Wand ohne zusätzliches Zwischenelement. Zwischen Beplankung und Massiv-Wand ist eine Schattenfuge auszubilden, Breite ca. 30 mm zur Aufnahme von Toleranzen. Der Anschlusswinkel beträgt 90°.

Einbausituation:	Boden: Einbau ab OK Estrich oder OK fertiger Bodenbelag möglich.
Decke: Einbau unter Rohdecke oder Abschottung möglich.

##### Abmessungen:		Elementhöhe: 	__________ mm

##### Oberflächen:	Wandanschluss Profile: 	pulverbeschichtet RAL 9016 / RAL 7016 / Aluminium eloxiert E6EV1 /

##### __________

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandanschlusselement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### T-Anschluss

##### Konstruktion:	Anschluss einer Systemwand direkt an Systemwand ohne zusätzliches Zwischenelement. T-Stoß auf Systemfuge mit Möglichkeit zum Toleranzausgleich. Der Anschlusswinkel beträgt 90°.

Einbausituation:	Boden: Einbau ab OK Estrich oder OK fertiger Bodenbelag möglich.
Decke: Einbau unter Rohdecke oder Abschottung möglich.

##### Abmessungen:		Elementhöhe: 		mm

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandanschlusselement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### T-Anschluss mit Vollwand-Zwischenelement an GK-Wand

##### Konstruktion:	T-Anschluss einer Systemtrennwand an eine GK-Wand mit einem schmalen Vollwand-Zwischenelement. Vollwand-Zwischenelement mit Wandanschluss an GK-Wand, T-Stoß auf Systemfuge mit Möglichkeit zum Toleranzausgleich. Anschlusswinkel beträgt 90°.

Einbausituation:	Boden: Einbau ab OK Estrich oder OK fertiger Bodenbelag möglich.
Decke: Einbau unter Rohdecke oder Abschottung möglich.

##### Abmessungen:		Elementhöhe: 	__________ mm

##### Oberflächen:		Profile: 			Aluminium eloxiert E6EV1 / pulverbeschichtet RAL 9016 / RAL 7016 /

##### __________

##### Vollwand-Beplankung: 	melaminharzbeschichtete Spanplatten, weiß ähnlich RAL 9016 / lichtgrau ähnlich RAL 7035, Kanten 0,8 mm ABS farblich passend zu den Paneelen. Optional furniert oder mit HPL-Beschichtung.

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandanschlusselement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### T-Anschluss an GK-Wand

##### Konstruktion:	T-Anschluss einer Systemwand direkt an GK-Wand ohne zusätzliches Zwischenelement. T-Stoß auf Systemfuge mit getrennten L-Profilen an GK und L-Profilen an Systemwand, teleskopierbar zum Ausgleich von Toleranzen. Der Anschlusswinkel beträgt 90°.

Einbausituation:	Boden: Einbau ab OK Estrich oder OK fertiger Bodenbelag möglich.
Decke: Einbau unter Rohdecke oder Abschottung möglich.

##### Abmessungen:		Elementhöhe: 	__________ mm

##### Oberflächen:		Profile:		Aluminium eloxiert E6EV1 / pulverbeschichtet RAL 9016 / RAL 7016 /

##### __________

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandanschlusselement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Blindzargenabschluss BZ-40

##### Konstruktion:	Holzzarge ohne Falz für Wandabschluss oder Durchgang. Die Ansichtsbreite der Spiegel beträgt beidseitig 40 mm.

Einbausituation:	Boden: Einbau ab OK Estrich oder OK fertiger Bodenbelag möglich.
Decke: Einbau unter Rohdecke oder Abschottung möglich.

##### Wandabschluss freistehend

##### Abmessungen:		Elementhöhe: 	__________ mm

##### Oberflächen:		Holzzarge:	furniert Eiche / Nussbaum / __________

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandabschlusselement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Ecke 90° als Vollelement-Ecke

##### Konstruktion:	Eckelement 90° außen bestehend aus 19 mm Holzwerkstoffplatte, auf Gehrung gearbeitet und verbunden.

Einbausituation:	Boden: Einbau ab OK Estrich oder OK fertiger Bodenbelag möglich.
Decke: Einbau unter Rohdecke oder Abschottung möglich.

##### Abmessungen:		Elementhöhe: 	__________ mm

##### Oberflächen:		Vollwand-Beplankung: 	melaminharzbeschichtete Spanplatten, weiß ähnlich RAL 9016 /

##### lichtgrau ähnlich RAL 7035, Kanten 0,8 mm ABS farblich passend zu den Paneelen. Optional furniert oder mit HPL-Beschichtung.

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandeckelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Ecke 90° als Blindzargen-Ecke

##### Konstruktion:	Eckelement 90° mit Blindzarge. Ausführung im Achsrastersystem zur Weiterführung des Trennwandsystems. Abschluss mit Blindzarge 40 mm und Systemanschluss an Systemwand.

Einbausituation:	Boden: Einbau ab OK Estrich oder OK fertiger Bodenbelag möglich.
Decke: Einbau unter Rohdecke oder Abschottung möglich.

##### Abmessungen:		Elementhöhe: 	__________ mm

##### Oberflächen:		furniert Eiche / Nussbaum / __________

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Trennwandeckelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

## Optionales Zubehör zu Systemtrennwänden

#### Überströmelement ÜS60

Konstruktion:	Das Überströmelement ÜS60 ist ein Leichtbauelement auf Rahmenbasis. Das Element ist so konstruiert, dass es bei Portaltüren direkt in das Türseitenteil oder Türoberteil integriert werden kann.

##### Einbausituation:	Einbau in Vollwandelemente innerhalb der Systemwand, Einstromöffnung mit einer 10 mm Systemfuge, es können bei vertikalem Einbau mehrere Elemente übereinander eingesetzt werden.

##### Abmessungen:		Standardlängen: 800 mm / 400 mm

##### Technische Anforderungen im Bauvorhaben:

##### Luftvolumenstrom	V   = __________ m³/h

##### Druckverlust		Pa = __________ pa

##### ÜS60 (800 mm)

| ##### Druckunterschied (Pa) | ##### Volumenstrom (m³/h) |
| --- | --- |
| ##### 1 | ##### 14 |
| ##### 2 | ##### 19 |
| ##### 4 | ##### 27 |
| ##### 8 | ##### 38 |
| ##### 10 | ##### 42 |
| ##### 15 | ##### 53 |
| ##### 20 | ##### 60 |
| ##### 25 | ##### 68 |
| ##### 35 | ##### 81 |
| ##### 50 | ##### 96 |

##### Schallschutz:		Rw,P = 28 dB bzw. Dn,e,w = 46 dB

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Überströmelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Absorberelemente

#### Wandabsorber System 7100

Konstruktion:	Hochleistungsabsorber als Metallkassette aus perforiertem Stahl-Feinblech, pulverbeschichtet oder mit Stoff bespannt, mit Mikroperforation, zur Adaption auf bauseitige Wände, zur raumakustischen Ertüchtigung.

4- bis 5-lagiger Aufbau (je nach Dicke der Kassette): Lochblech | Vlies | Dämmung | Dämmung | Schalldämmbeschwerung

Schallabsorption nach Prüfzeugnissen unabhängiger Prüfinstitute

Einbausituation:    	Die Absorberelemente werden mit einer verdeckten Halteschiene auf bauseitigen Wänden (Beton, Gk, Mauerwerk) befestigt.

##### Abmessungen:		Elementbreite: 	__________ mm

##### Elementhöhe: 	__________ mm

##### Absorberdicke: 	50 mm / 80 mm / 100 mm

##### Oberfläche:		Pulverbeschichtet RAL 9016 / __________ / stoffbespannt __________

##### Perforation:	Rg 1,0 x 4,0 mm (P13) / Rg 0,7 x 3,1 mm (P02, Mikroperforation für Sichtbereich) / Rg 2,5 x 5,5 m (P01, für Stoffbespannung)

##### Alle Perforationen mit einem umlaufenden lochfreien Rand von 5 mm

##### Lochfläche:		6% (Rg 1,0 x 4,0 mm)

##### 4% (Rg 0,7 x 3,1 mm)

##### 16% (Rg 2,5 x 5,5 mm)

##### Absorberklasse:		A

Schallabsorptionsgrad αw: _____ (siehe Tabelle in den Techn. Vorbemerkungen)

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Wandabsorberelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Deckenabsorber System 7300

Konstruktion:	Hochleistungsabsorber als Metallkassette aus perforiertem Stahl-Feinblech mit Abstand unter Verwendung einer Deckenabhängung an der Raumdecke montiert. Aufbau: Lochblech | Vlies | Dämmung | Dämmung. Schallabsorption nach Prüfzeugnissen unabhängiger Prüfinstitute.

##### Einbausituation:		Einbau mit Deckenabhängung unter der Raumdecke

##### Abmessungen:		1600 x 600 / 1800 x 600 mm / 2000 x 6000 / 3000 x 600

##### Abhängehöhe:	130 mm +/- 10 mm Toleranzausgleich (Aufbauhöhe Kassette 35 mm)

##### Oberfläche:		Weiß RAL9016 pulverbeschichtet / _______________

##### Perforation:		Rg 2,5 x 5,5 mm, mit einem umlaufenden lochfreien Rand von 5 mm

##### Lochfläche		16%

##### Absorberklasse		A

Schallabsorptionsgrad αw:	0,95 (Dicke 35 mm)

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat:	_______________

##### Deckenabsorberelement liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

# Stundenlohnarbeiten

##### Baustellenlöhne einschließlich aller Zuschläge.

##### Verrechnungssatz für Arbeitskraft Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG.

##### Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge, Vermögenswirksame Leistungen, Auslösungen usw., sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten.

##### Zuschläge für Nach-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet.

##### 4.1. Montageleiter:	________ Std		EP: ______________ €			GP: _________________ €

##### 4.2 Facharbeiter:		________ Std		EP: ______________ €			GP: _________________ €

##### 4.3 Helfer:		________ Std		EP: ______________ €			GP: _________________ €

Summe Stundenlohnarbeiten: 						              		____________________ €

# Zusammenstellung

##### Summe Trennwände:			 	_______________ €

##### zuzüglich der Mehrwertsteuer in Höhe von 19 %:      _______________ €

##### Summe einschließlich Mehrwertsteuer							____________________ €

##### Die besonderen und technischen Vertragsbedingungen sowie die Beschreibung der Leistungen werden mit der Unterzeichnung vollinhaltlich anerkannt und bestätigt.

##### Alternativ-Vorschläge sind mit einem separaten Angebot einzureichen.

##### _________________	______________				___________________________

Ort			Datum					rechtsgültige Unterschrift