Bauvorhaben		BV

Gewerk			Raum-in-Raum-System TEAMBOX

Herstellerinformation

Strähle Raum-Systeme GmbH

Strähle Raum-Systeme Borkheide GmbH

www.straehle.de

info@straehle.de

Inhaltverzeichnis

1	Technische Vorbemerkungen Raum-in-Raum-System TEAMBOX	2

1.1	Allgemeine technische Beschreibung	2

1.2	Wandaufbau, Komponenten, Zubehör	2

1.3	Materialien und Oberflächen	3

1.4	Schallschutz	3

1.5	Raumakustik	3

1.6	Brandschutz	3

1.7	Statik	3

1.8	Raumregelung	3

1.9	Lüftungssystem	4

1.10	Elektronische Installationen	4

2	Kriterien	5

3	Leistungsverzeichnis Raum-in-Raum-System TEAMBOX	6

3.1	Raum-in-Raum-System TEAMBOX TB.1	6

3.2	Raum-in-Raum-System TEAMBOX TB.2	7

3.3	Optionales Zubehör zu Raum-in-Raum-Systemen	8

4	Stundenlohnarbeiten	9

5	Zusammenstellung	9

# Technische Vorbemerkungen Raum-in-Raum-System TEAMBOX

## Allgemeine technische Beschreibung

Die Ausschreibung umfasst versetzbare einschalige Raum-in-Raum-Systeme (TEAMBOXEN). Die TEAMBOXEN werden als Monobockteile an der Baustelle angeliefert und dort durch einfache Montagevorgänge in kürzester Zeit montiert. Die TEAMBOXEN sind im Ganzen leicht versetzbar.

Im Umbaufall sind die gleichen bauphysikalischen Eigenschaften der TEAMBOXEN sichergestellt.

In den TEAMBOXEN sind keine Brandschutzausführung möglich.

Es sind nur TEAMBOXEN anzubieten, deren Einzelteile serienmäßig hergestellt werden. Eine Nachliefergarantie von 10 Jahren für alle Einzelteile ist zu gewährleisten.

Sämtliche Befestigungen und Verbindungen der TEAMBOXEN sind unsichtbar auszuführen.

Alle Dichtungsprofile, die bei den TEAMBOXEN zur Ausführung kommen, dürfen nur in TPE-Qualität ausgeführt werden. Die Abdichtung der TEAMBOX-Elemente hat genau nach den vorgelegten Schall-Prüfzeugnissen zu erfolgen.

## Wandaufbau, Komponenten, Zubehör

#### Konstruktion

Strähle TEAMBOXEN sind ein kompaktes Raum-in-Raum-System, als Rückzugsraum im Großraum für 1-4 Personen.

Einschalige Ganzglaskonstruktion mit flächenbündiger Glasoptik im Structural Glazing Verfahren und gegenüberliegenden zweischaligen geschlossenen Seitenwänden. Decke mit schallgedämmten und akustisch wirksamen Metallkassetten mit integriertem Lüftungssystem. Systemboden mit integrierten Überströmelementen und Stellfüßen zum lotrechten ausrichten.

Abmessungen

| Typ | Länge | Breite | Höhe (außen) | Lichte Höhe (innen) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TEAMBOX TB.1 | 1.600 mm | 1.100 mm | 2.300 mm | 2.100 mm |
| TEAMBOX TB.2 | 2.200 mm | 1.100 mm | 2.300 mm | 2.100 mm |

#### Wandabwicklung

2-seitig Glaswand, 2-seitig geschlossene Vollwand, in H-Form angeordnet

#### Glaswand, GW

Einschalige SG-Verglasung 12mm VSG-Si, Ansichtsbreite Profile: 30 mm (vertikal), 30 mm (horizontal)

#### Vollwand, VW

Monoblock mit Wanddicke 100 mm. Wandfläche innen Akustikfilz, außen Glas, bedruckt und beschreibbar

#### Türblätter

Glastür aus VSG-Si 12 mm mit umlaufenden verdecktem Aluminiumrahmen, im Structural Glazing Verfahren verklebt Kleberand umlaufend 30 mm, Türelement und Glaselemente sind flächenbündig, Tür DIN rechts.

#### Zarge

Einfachfalz, Kleberand umlaufend 30 mm, im Structural Glazing Verfahren

#### Türbeschläge

2 x Bänder Simonswerk, 100 mm Länge, Edelstahl und filigrane Griffe innen I-Form und außen in L-Form, aus gekantetem und pulverbeschichtetem Stahlblech

Magnetische und geräuscharme Zuhaltung der Tür

#### Metall-Deckenabsorber

Perforation Ø 0.7 x 3.1 mm

Bautiefe	100 mm

Oberseite Melaminbeschichtete Spanplatte, weiß (ähnl. RAL 9016)

#### Glasstoß-Verklebung

Acrylat-Klebeband, transparent

#### Boden

in Sandwichbauweise, Höhe 100 mm mit Stellfüssen, innen mit Teppich belegt

## Materialien und Oberflächen

| Bezeichnung | Farbtyp Weiß | Farbtyp Schwarz |
| --- | --- | --- |
| Aluminiumprofile | Weiß, RAL 9016 matt | Schwarz, RAL 9005 matt |
| Vollwand außen | Glas, bedruckt Weiß (ähnl. RAL 9016) | Glas, bedruckt Schwarz (ähnl. RAL 9005) |
| Vollwand innen | Akustikfilz Lichtgrau | Akustikfilz Lichtgrau |
| Metall-Deckenabsorber innen | Pulverbeschichtung Weiß RAL 9016 | Pulverbeschichtung Weiß RAL 9016 |
| Türdichtung | Schwarz | Schwarz |
| Türbänder, Türgriff | Weiß, RAL 9016 | Schwarz, RAL 9005 |
| Teppichboden | Grau | Grau |

## Schallschutz

| Bezeichnung | Schallpegelreduktion DS,A | Schallpegeldifferenz Dn,T,w | Bauschalldämm-Maß R‘w |
| --- | --- | --- | --- |
| TB.1 | 27,8 dB | 26 dB | 37 dB |
| TB.2 | 27,8 dB | 28 dB | 37 dB |

Hinweis: bei abweichender Ausführung ändern sich die Schallwerte.

## Raumakustik

Die Mittlere Nachhallzeit in der TEAMBOX Tmid ≤ 0,5 s

## Brandschutz

Keine Anforderungen

## Statik

Keine Anforderungen

## Raumregelung

Licht + Lüftung stufenlos über Touch Bedienpanel einstellbar, sowie Automatik über Bewegungsmelder

## Lüftungssystem

| TEAMBOX TB.1 | Volumenstrom | Schallleistungspegel innen* | Schallleistungspegel außen* |
| --- | --- | --- | --- |
| Min. | 40 m³/h | 27 dB (A) | 29 dB (A) |
| Standard | 60 m³/h | 32 dB (A) | 35 dB (A) |
| Max. | 80 m³/h | 37 dB (A) | 39 dB (A) |

| TEAMBOX TB.2 | Volumenstrom | Schallleistungspegel innen* | Schallleistungspegel außen* |
| --- | --- | --- | --- |
| Min. | 100 m³/h | 27 dB (A) | 31 dB (A) |
| Standard | 150 m³/h | 28 dB (A) | 32 dB (A) |
| Max. | 210 m³/h | 32 dB (A) | 35 dB (A) |

*Werte von 1 Lüftungsgerät.

## Elektronische Installationen

#### Elektrifizierung

TB.1: 1x Schulte EVOline One mit 1x 230 V, (Schwarz)

TB.2: 2x Schulte EVOline One mit 1x 230 V, (Schwarz)

#### Beleuchtung

2 Stück dimmbare LED-Linienleuchten, warmweiß 3000 K, flächenbündig in der Systemdecke integriert

# Kriterien

Zusätzlich zu den allgemeinen technischen Vorbemerkungen und Beschreibungen der entsprechenden Positionen im Leistungsverzeichnis, sind nachstehende Anforderungen an die TEAMBOXEN gestellt. Der Bieter hat die Kriterienliste auszufüllen. Nicht vollständige Angaben führen zum Ausschluss vom Wettbewerb.

##### JA / NEIN

##### Wiederverwendbarkeit aller Teile bei gleicher Einbausituation	_________

##### Korrosionsschutz sämtlicher Metallteile, verzinkt oder pulverbeschichtet	_________

##### Bohrung und Einbau von Elektrodosen, mit nachträglichem

##### Einbringen von Elektroleitungen möglich 	_________

##### Bohrung und Einbau von Rauchmelder, Sprinkler und Evakuierungslautsprecher möglich 	_________

##### Prüfzeugnisse Schallschutz/Raumakustik gemäß Leistungsverzeichnis vorhanden	_________

##### Nachlieferungsgarantie von 10 Jahren auf Systemteile	_________

# Leistungsverzeichnis Raum-in-Raum-System TEAMBOX

Hinweis:

Verschiedene Varianten von Maßen, Konstruktionen und Schalldämmwerten stehen teilweise

zur Wahl und sind hier optisch durch „/“ getrennt. Unzutreffendes ist zu streichen.

## Raum-in-Raum-System TEAMBOX TB.1

Konstruktion:	Strähle TEAMBOXEN sind ein kompaktes Raum-in-Raum-System, als Rückzugsraum im Großraum für 1 Person. Einschalige Ganzglaskonstruktion mit flächenbündiger Glasoptik im Structural Glazing Verfahren und gegenüberliegenden zweischaligen geschlossenen Seitenwänden. Decke mit schallgedämmten und akustisch wirksamen Metallkassetten mit integriertem Lüftungssystem. Systemboden mit integrierten Überströmelementen und Stellfüßen zum lotrechten ausrichten

Wandabwicklung:	H-Form

##### Abmessungen:		Länge	1.600 mm

##### Breite	1.100 mm

##### Höhe	2.300 mm

##### Verglasung:	      	Verglasung als einschalige SG-Verglasung.

##### Glasart/Dicke: ______

##### Türelement:	      	Glastür mit umlaufenden verdecktem Aluminiumrahmen

##### Glasart/Dicke: ______

##### Oberflächen:		Aluminium Weiß RAL 9016 matt / Schwarz RAL 9005 matt

##### Bauphysikalische

##### Anforderungen: 		Schallpegelreduktion nach ISO 23351-1:					DS,A: _____ dB

##### Bauakustik: Schallpegeldifferenz nach DIN EN ISO 16283-1:			Dn,T,w: _____ dB

##### Entspricht einem Bauschalldämm-Maß in Anlehnung DIN EN ISO 16283-1:	R‘w: _____ dB

##### Raumakustik: Mittlere Nachhallzeit im Kubus Tmid ≤ 0,5 s

##### Brandschutz: ohne Anforderungen

##### Standfestigkeit: ohne Anforderungen

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat: 	_______________

##### Glasart:		_______________

##### TEAMBOXEN liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

## Raum-in-Raum-System TEAMBOX TB.2

Konstruktion:	Strähle TEAMBOXEN sind ein kompaktes Raum-in-Raum-System, als Rückzugsraum im Großraum für 1-4 Personen. Einschalige Ganzglaskonstruktion mit flächenbündiger Glasoptik im Structural Glazing Verfahren und gegenüberliegenden zweischaligen geschlossenen Seitenwänden. Decke mit schallgedämmten und akustisch wirksamen Metallkassetten mit integriertem Lüftungssystem. Systemboden mit integrierten Überströmelementen und Stellfüßen zum lotrechten ausrichten

Wandabwicklung:	H-Form

##### Abmessungen:		Länge	2.200 mm

##### Breite	1.600 mm

##### Höhe	2.300 mm

##### Verglasung:	      	Verglasung als einschalige SG-Verglasung.

##### Glasart/Dicke: ______

##### Türelement:	      	Glastür mit umlaufenden verdecktem Aluminiumrahmen

##### Glasart/Dicke: ______

##### Oberflächen:		Aluminium Weiß RAL 9016 matt / Schwarz RAL 9005 matt

##### Bauphysikalische

##### Anforderungen: 		Schallpegelreduktion nach ISO 23351-1:					DS,A: _____ dB

##### Bauakustik: Schallpegeldifferenz nach DIN EN ISO 16283-1:			Dn,T,w: _____ dB

##### Entspricht einem Bauschalldämm-Maß in Anlehnung DIN EN ISO 16283-1:	R‘w: _____ dB

##### Raumakustik: Mittlere Nachhallzeit im Kubus Tmid ≤ 0,5 s

##### Brandschutz: ohne Anforderungen

##### Standfestigkeit: ohne Anforderungen

##### Sonst entsprechend den technischen Vorbemerkungen.

##### Hersteller:		_______________

##### Angebotenes Fabrikat: 	_______________

##### Glasart:		_______________

##### TEAMBOXEN liefern und fachgerecht montieren, einschließlich aller Verbindungs- und Befestigungsmittel.

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

## Optionales Zubehör zu Raum-in-Raum-Systemen

#### Sicherheitseinrichtungen

##### Ausschnitte für Rauchmelder, Sprinkler und Evakuierungslautsprecher

##### Montage der Sicherheitselemente und schalltechnische Abdichtung durch bauseitige Gewerke

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Belegt-Anzeige

1 Stück LED-Linienleuchten, Farbe Rot, 3000 K,

Länge 720mm, oberhalb der Türe montiert

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

#### Möblierung

##### Wandpaneel mit Verstärkung für bauseitigen Monitorhalter

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

##### für TB.1

##### Tisch 1000x500mm mit Wandkonsole variabel verschraubt

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

##### für TB.1

##### höhenverstellbarer Tisch mit Hubsäule

##### Tischplatte 1000x500mm, HPL Weiß/Schwarz/Eiche furniert

##### Tischgestell, Pulverbeschichtung weiß, RAL 9016/Schwarz, RAL 9005

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

für TB.2

2 Stück Sitzbänke 1300x450mm aus Metall inkl. Polsterung lt. Strähle Kollektion

1 Stück Tischplatte 1000x870mm HPL Weiß/Schwarz/Eiche furniert,

inkl. Steckdosenleiste EVOline Circle 80

Gestellfarben Pulverbeschichtung weiß, RAL 9016/Schwarz, RAL 9005

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

##### für TB.2

##### höhenverstellbarer Tisch mit Doppelhubsäule

##### Tischplatte 1200x550mm, HPL Weiß/Schwarz/Eiche furniert

##### Tischgestell, Pulverbeschichtung weiß, RAL 9016/Schwarz, RAL 9005

##### ___ Stk		EP _______________ €						GP _______________ €

# Stundenlohnarbeiten

##### Baustellenlöhne einschließlich aller Zuschläge.

##### Verrechnungssatz für Arbeitskraft Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG.

##### Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen enthält, insbesondere den tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen für Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge, Vermögenswirksame Leistungen, Auslösungen usw., sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten.

##### Zuschläge für Nach-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet.

##### 4.1. Montageleiter:	________ Std		EP: ______________ €			GP: _________________ €

##### 4.2 Facharbeiter:		________ Std		EP: ______________ €			GP: _________________ €

##### 4.3 Helfer:		________ Std		EP: ______________ €			GP: _________________ €

Summe Stundenlohnarbeiten: 						              		____________________ €

# Zusammenstellung

##### Summe TEAMBOXEN:			 	_______________ €

##### zuzüglich der Mehrwertsteuer in Höhe von 19 %:      _______________ €

##### Summe einschließlich Mehrwertsteuer							____________________ €

##### Die besonderen und technischen Vertragsbedingungen sowie die Beschreibung der Leistungen mit den eingetragenen Preisen werden mit der Unterzeichnung vollinhaltlich anerkannt und bestätigt.

##### Alternativ-Vorschläge sind mit einem separaten Angebot einzureichen.

##### _________________	______________				___________________________

Ort			Datum					rechtsgültige Unterschrift